#### Exercice 1 :

Compléter le tableau ci-dessous :

| Décimale | Binaire | Hexadécimale |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
|  | 1 |  |
|  |  | F |
|  | 1101 |  |
|  |  | F |

Exercice 2 : Convertir 21910 en base binaire et hexadécimale.

|  | /4 |
| --- | --- |

Exercice 3 : Convertir 10001101012 en base décimale et hexadécimale.

|  | /4 |
| --- | --- |

Exercice 4 : Convertir 1E516 en base binaire et décimale:

|  | /4 |
| --- | --- |

Exercice 5 : On donne un extrait des informations fournies par ipconfig :

Carte Ethernet Connexion au réseau local : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Adresse physique . . . . . . . . . . . : E0-26-2D-AF-D2-AC DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.6 Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0 Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.254 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184559149 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-A4-E8-80-00-26-2D-AF-D2-AC Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 212.27.40.240 212.27.40.241

- Une adresse MAC peut -elle être modifiée, si oui par qui?

- Combien existe-il d'adresse MAC commençant par 00-26-2D (indiquer le calcul)

- Une 'adresse IP peut elle être modifiée, si oui par qui?

- Calculer en binaire l'adresse IP et repérer sur celle ci l'adresse réseau et l'adresse machine (à justifier)

- Calculer le nombre d'adresses machines disponible sur ce réseau.

- Les serveurs DNS font -il partie du réseau? (justifier)

- La passerelle fait -elle partie du réseau? (justifier)

- Quel problème se poserait en l'absence de passerelle?

- Quel est l'inconvénient de ne pas activer le DHCP?

- Quel est l'adresse Mac de cette machine? /20