On donne un extrait des informations fournies par ipconfig :

Carte Ethernet Connexion au réseau local : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Adresse physique . . . . . . . . . . . : A1-26-2D-AF-D2-AC DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.2.16 Masque de sous-réseau. . . . . .: 255.255.255.0 Passerelle par défaut. . . . . . . : 192.168.2.254 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184559149 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-A4-E8-80-00-26-2D-AF-D2-AC Serveurs DNS. . . . . . . . . . . : 192.168.3.240

- Une adresse MAC peut -elle être modifiée, si oui par qui?

- Combien existe-il d'adresse MAC possiblent commençant par 00-26-2D (indiquer le calcul)

- Une 'adresse IP peut elle être modifiée, si oui par qui?

- Calculer en binaire l'adresse IP.

- Déterminer l'adresse réseau et l'adresse machine (à justifier)

- Déterminer l'adresse du  Broadcast du réseau.

- C'est quoi le Broadcast?

- Calculer le nombre d'adresses machines disponible sur ce réseau.

- Le serveur DNS fait-il partie du réseau? (justifier)

- La passerelle fait -elle partie du réseau? (justifier)

- Quel problème se poserait en l'absence de passerelle sur ce réseau?

- Quel est l'inconvénient de ne pas activer le DHCP?

- Quel est l'adresse Mac de cette machine?

- Sur combien d'octet est codé une adresse IP?

- La vitesse maximale de la carte Ethernet est de 1Gbit/s. Cela fait combien en puissance de 10?