Créer un déplacement       Maintenir un corps en équilibre         Déformer un corps

Une action mécanique peut être modélisée par un vecteur.

1daN = 10N

Cette action est appelée   poids   ou   pesanteur  , elle est représenté par un vecteur  poids   dirigé vers le bas  , appliqué au centre de   gravité  , dont l’intensité est définie par la relation :

P = m x g

Avec : 		P : 	poids du corps en newton (N)

m : 	masse du corps en kilogramme (kg)

g : 	accélération de la pesanteur (N/kg) g = 9,81 N/kg

Représentation du poids d’une pomme de 100 g :

- Point d’application : G

- Direction :		verticale

- Sens : 		vers le bas

- Intensité : 		P= m x g = 0,1 x 10 = 1 N

Echelle du tracé des actions mécaniques: 2 cm	     1N

Dans l’étude d’un mécanisme on retrouve les contacts suivants :

- le contact ponctuel

- le contact linéaire

- le contact surfacique

Modélisation : Dans le cas de liaisons parfaites (sans frottements), on représente une action de contact par un vecteur dont deux paramètres sont définis par :

- Le point d’application qui est   le milieu (centre)   de la surface de contact.

- Le support qui est   perpendiculaire   à la surface tangente au contact.

Exemple :

- Colorier l’action mécanique Ā 2/1

- Colorier le solide qui est sollicité par cette action

- Donner la valeur en newtons du module de cette action

(1 mm représente 12N) 18x12=216N

- Comparer Ā 2/1 et Ā 1/2

| Action mécanique | Ā 2/1 | Ā 1/2 |
| --- | --- | --- |
| Point d’application | ###### A | A |
| Direction | Droite oblique | Droite oblique |
| Sens | vers le haut (à droite) | vers le bas (à gauche) |
| Intensité | 216 N | 216 N |

Ā 2/1 et Ā 1/2 sont 2 actions directement opposées.

6.2.1-Actions ponctuelles ou charges concentrées :

Chaque fois que l’effort de contact est concentré sur un point, l’action peut être représentée par une force perpendiculaire à la surface de contact et appliquée sur le point de contact.

Exemple : Bille sur une surface plane

Ā 2/1 = - Ā 1/2

||Ā 2/1|| = ||Ā 1/2||

6.2.2-Actions réparties sur une ligne :

L’effort de contact réparti sur une ligne peut-être représenté par une charge linéique nommée         « q » uniforme (unité : N/m).

On pourra remplacer une charge linéique uniforme par sa résultante F,

telle que :

F : résultante en Newton (N)

|| F || = q x L

q : charge linéique en Newton par mètre (N/m)

L : Longueur de la ligne de contact en mètre (m)

Cette force (résultante) sera appliquée au centre de la ligne de contact.

Exemple : Cylindre sur une surface plane

6.2.3-Actions réparties sur une surface :

L’effort de contact réparti sur une surface peut être représenté par une pression de contact nommée           « p » uniforme (unité : MPa → Méga Pascal).

On pourra modéliser une pression de contact uniforme par sa résultante F,

telle que :

F : résultante en Newton (N)

|| F || = p x S

p : pression en Méga Pascal (MPa)      1 MPa = 1 N/mm²

S : Surface en millimètre carré (mm²)

Cette force (résultante) sera appliquée au centre de la surface sur laquelle la pression est exercée.

Exemple : Piston de vérin

Action résultante 		      due à la de pression exercée au centre du piston :

Surface d’un cercle de diamètre d

Rappel : 1 MPa = 106 Pa		1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa = 1 daN/cm²

Exercice : Vérin double effet

Sur le dessin ci-contre, colorier en rouge la grande chambre (GC) et en vert la petite chambre (PC).

On donne :	Ød = 50 mm	Øtige1 = 25mm

1) Calculer l’effort transmissible en sortie de tige avec une pression d’huile de 17,5 Mpa.

|| Fs || = p × s = p × [π × (d²/4)]

|| Fs || = 17,5 × [π ×(50²/4)] = 34361 N = 3436,1 daN

2) Calculer l’effort transmissible en rentrée de tige avec une pression d’huile de 17,5 Mpa.

|| Fr || = p × s = p × [π × ((d² - Øtige²)/4)]

|| Fr || = 17,5 × [π ×((50² - 25²)/4)] = 25771 N = 2577,1 daN

7. Principe des actions mutuelles

Toute action entraîne une réaction.

Pour 2 solides (repères 1 et 2) en contact, on dira que les solides 1 et 2 sont en équilibre quand l’action exercée par le solide 1 sur le solide 2 est égale et directement opposée à l’action du solide 2 sur le solide 1.

Remarque :

S’il n’y a pas de frottement entre les solides, les actions sont perpendiculaires au plan qui est tangent aux 2 surfaces de contact, et sont dirigées vers l’intérieur de la matière de chaque solide en contact.

Exemple : Bille sur une surface plane

Ā 2/1 = - Ā 1/2

||Ā 2/1|| = ||Ā 1/2||

8. Isoler un système

Démarche à suivre pour isoler un solide ou un système :

- Commencer par dessiner ce solide (ou système) seul dans la même position que sur le dessin d’ensemble du système.

- A l’emplacement de chaque contact supprimé tracer l’action exercée ayant pour origine le point de contact, en tenant compte du principe des actions mutuelles.

- Tracer les actions à distance (comme le poids du solide isolé par exemple) sauf quand elles sont négligées.

- Inventorier toutes les actions mécaniques extérieures (et actions à distance si elles ne sont pas négligeables) dans un tableau :

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (ou droite d’action) | Sens | Norme en N (ou daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Remarque : Il y aura dans le tableau une ligne par effort.

Exemple : Levage d’une charge à l’aide d’un palan

3 : moteur

2 : élingue

1 : crochet

0 : palan

Plafond atelier

×  G

×  A

×  B

- Pour lever un moteur d’automobile en phase de manutention, nous utiliserons un palan avec crochet, ainsi qu’une élingue.

- Schéma du montage : Crochet en position levée

- Masse du moteur : 	m = 320 kg

- 1. Calculer le poids du moteur (on prendra g = 10 N/kg).  					/ 1 pt

P = m × g = 320 × 10 = 3200					P = 3200 N

2. On isole le moteur 3 :

- Compléter le tableau du bilan des actions mécaniques exercées sur le moteur 3.

B2/3

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (ou droite d’action) | Sens | × G × B 3 Norme en N Norme en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2/3 | B | Verticale |  | 3200 P |
| ###### P | G | Verticale |  | 3200 |

- Tracer sur le dessin (à côté du tableau) les actions mécaniques exercées sur le moteur 3 en utilisant l’échelle : 10 mm = 2000 N.

3. On isole l’élingue 2 :

A1/2

× A

×  B

2

- Compléter le tableau du bilan des actions mécaniques exercées sur l’élingue 2.

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (ou droite d’action) | Sens | Norme en N Norme en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1/2 | A | Verticale |  | 3200 B3/2 |
| B3/2 | B | Verticale |  | 3200 |

- Tracer sur le dessin (à côté du tableau) les actions mécaniques exercées sur l’élingue 2 en utilisant l’échelle : 10 mm = 2000 N.

4. Que peut-on dire de B3/2 et B2/3 ?	Justifier en donnant le nom du principe utilisé.

Principe des actions mutuelles:

Nous aurons donc :	B2/3 = - B3/2 et ||B2/3||=||B3/2||= 3200 N

avec B2/3 directement opposée à B3/2.