Créer un déplacement       Maintenir un corps en équilibre         Déformer un corps

Une action mécanique peut être modélisée par un vecteu

Cette action est appelée   poids   ou   pesanteur  , elle est représenté par un vecteur  poids   dirigé vers le bas  , appliqué au centre de   gravité  , dont l’intensité est définie par la relation :

P = m x g

Avec : 		P : 	poids du corps en newton (N)

m : 	masse du corps en kilogramme (kg)

g : 	accélération de la pesanteur (N/kg) g = 9,81 N/kg

Représentation du poids d’une pomme de 100 g :

- Point d’application : G

- Direction :		verticale

- Sens : 		vers le bas

- Intensité : 		P= m x g = 0,1 x 10 = 1 N

Echelle du tracé des actions mécaniques: 2 cm	       1N

Dans l’étude d’un mécanisme on retrouve les contacts suivants :

- le contact ponctuel

- le contact linéaire

- le contact surfacique

Modélisation : Dans le cas de liaisons parfaites (sans frottements), on représente une action de contact par un vecteur dont deux paramètres sont définis par :

- Le point d’application qui est   le milieu (centre)   de la surface de contact.

- Le support qui est   perpendiculaire   à la surface tangente au contact.

Exemple :

- Colorier l’action mécanique Ā 2/1

- Colorier le solide qui est sollicité par cette action

- Donner la valeur en newtons du module de cette action

(1 mm représente 12N) 18x12=216N

- Comparer Ā 2/1 et Ā 1/2

| Action mécanique | Ā 2/1 | Ā 1/2 |
| --- | --- | --- |
| Point d’application | ###### A | A |
| Direction | droite | droite |
| Sens | vers le haut | vers le bas |
| Intensité | 216 N | 216 N |

6.2.1-Actions ponctuelles ou charges concentrées :

haque fois que l’effort de contact est concentré sur un point, l’action peut être représentée par une force perpendiculaire à la surface de contact et appliquée sur le point de co

Exemple : Bille sur une surface plane

Ā 2/1 = - Ā 1/2

||Ā 2/1|| = ||Ā 1/2||

6.2.2-Actions réparties sur une ligne :

L’effort de contact réparti sur une ligne peut-être représenté par une charge linéique nommée         « q » uniforme (unité : N/m).

On pourra remplacer une charge linéique uniforme par sa résultante F,

telle que :

F : résultante en Newton (N)

|| F || = q x L

q : charge linéique en Newton par mètre (N/m)

L : Longueur de la ligne de contact en mètre (m)

Cette force (résultante) sera appliquée au centre de la ligne de contact.

Exemple : Cylindre sur une surface plane

6.2.3-Actions réparties sur une surface :

L’effort de contact réparti sur une surface peut être représenté par une pression de contact nommée         « p » uniforme (unité : MPa → Méga Pascal).

On pourra modéliser une pression de contact uniforme par sa résultante elle que :

F : résultante en Newton (N)

|| F || = p x S

p : pression en Méga Pascal (MPa)      1 MPa = 1 N/mm²

S : Surface en millimètre carré (mm²)

Cette force (résultante) sera appliquée au centre de la surface sur l

Exemple : Piston de vérin

Action résultante 		      due à la de pression exercée au centre du piston :

²

Surface d’un cercle de diamètre d

Exercice : Vérin double effet

Sur le dessin ci-contre, colorier en rouge la grande chambre (GC) et en vert la petite chambre (PC).

On donne :	Ød = 50 mm	Øtige1 = 25mm

1) Calculer l’effort transmissible en sortie de tige avec une pression d’huile de 17,5 Mpa.

|| Fs || = p × s = p × [π × (d²/4)]

|| Fs || = 17,5 × [π ×(50²/4)] = 34361 N = 3436,1 daN

2) Calculer l’effort transmissible en rentrée de tige avec une pression d’huile de 17,5 Mpa.

|| Fr || = p × s = p × [π × ((d² - Øtige²)/4)]

|| Fr || = 17,5 × [π ×((50² - 25²)/4)] = 25771 N = 2577,1 daN

7. Principe des actions mutuelles

Toute action entraîne une réaction.

Pour 2 solides (repères 1 et 2) en contact, on dira que les solides 1 et 2 sont en équilibre quand l’action exercée par le solide 1 sur le solide 2 est égale et directement opposée à l’action du solide 2 sur le solide 1.

Remarque :

S’il n’y a pas de frottement entre les solides, les actions sont perpendiculaires au plan qui est tangent aux 2 surfaces de contact, et sont dirigées vers l’intérieur de la matière de chaque solide en contact.

Exemple : Bille sur une surface plane

Ā 2/1 = - Ā 1/2

||Ā 2/1|| = ||Ā 1/2||

8. Isoler un système

Démarche à suivre pour isoler un solide ou un système :

- Commencer par dessiner ce solide (ou système) seul dans la même position que sur le dessin d’ensemble du système.

- A l’emplacement de chaque contact supprimé tracer l’action exercée ayant pour origine le point de contact, en tenant compte du principe des actions mutuelles.

- Tracer les actions à distance (comme le poids du solide isolé par exemple) sauf quand elles sont négligées.

- Inventorier toutes les actions mécaniques extérieures (et actions à distance si elles ne sont pas négligeables) dans un tableau :

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (ou droite d’action) | Sens | Norme en N (ou daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Remarque : Il y aura dans le tableau une ligne par effort.

Exemple : Levage d’une charge à l’aide d’un palan

3 : charge

2 : élingue

1 : crochet

0 : palan

Plafond atelier

×  G

×  A

×  B

- Pour lever une charge en phase de manutention, nous utiliserons un palan avec crochet, ainsi qu’une élingue.

- Schéma du montage : Crochet en position levée

- Masse de la charge : 	m = 320 kg

- 1. Calculer le poids de la charge (on prendra g = 10 N/kg).  					/ 1 pt

× g = 320 × 10 = 3200					P = 3200 N

2. On isole la charge 3 :										/ 3,5 pts

- Compléter le tableau du bilan des actions mécaniques exercées sur la charge 3.

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (ou droite d’action) | Sens | × G × B 3 Norme en N Norme en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tracer sur le dessin (à côté du tableau) les actions mécaniques exercées sur la charge 3 en utilisant l’échelle : 10 mm = 2000 N.

3. On isole l’élingue 2 :										/ 3,5 pts

- Compléter le tableau du bilan des actions mécaniques exercées sur l’élingue 2.

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (ou droite d’action) | Sens | × A × B 2 Norme en N Norme en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Tracer sur le dessin (à côté du tableau) les actions mécaniques exercées sur l’élingue 2 en utilisant l’échelle : 10 mm = 2000 N.

4. Que peut-on dire de B3/2 et B2/3 ?