Levier 1

Présentation :

Le système étudié est une bride hydraulique faisant partie d’un montage d’usinage. La pièce à usiner est bridée par une vis à tête bombée solidaire du levier 1. Ce levier est en liaison pivot avec le bâti 0.

E

C

D

Bati 0

Ce montage est fixé sur la table de la fraiseuse conventionnelle au niveau du bâti 0.

Piston 2

Travail demandé :

## Application du principe fondamental de la statique graphique

nous ne prendrons pas en compte les actions mécaniques à distance. L’A.M. de la pièce sur le levier :   EPièce→Levier=400N

- Isoler le LEVIER composé des pièces 16, 17, 14.(c’est une classe d’équivalence)

1)    Effectuer le Bilan des actions mécaniques appliqué au levier (sous forme de tableau)

| Actions mécaniques | Pt d’application | Sens / direction | norme |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………. | …… | ………………. | …………………….. |
| …………………………… | ……. | ………………….. | ……………………. |
| …………………………… | …….. | …………………….. | ……………………… |

2)   Vérifier que le système est résolvable

3)Appliquer le PFS de manière graphique

et déterminer les efforts dans les liaisons.

Direction de l’effort au pt E

Echelle :1mm : 10N

x

y

O

4)Le diamètre du piston étant de 40mm, calculer la pression en bars dans la chambre du vérin .