1) Biellette de cric roulant

La biellette (3) de section rectangulaire 20 mm × 5 mm réalisée en acier S235 est soumise à un effort de traction F de 3250 N.

Pour assurer le fonctionnement optimal du cric roulant, l’allongement ΔL ne devra pas dépasser 0,075 mm. La longueur utile de la biellette est de 280 mm. Le cahier des charges impose un coefficient de sécurité k = 5.

Données :	Re = 235 MPa		Module d’Young E = 180000 MPa

280 mm

5 mm

20 mm

F

F

(Vue de face)

(Vue de gauche)

Objectif :	Vérifier la condition de résistance ci-dessous .

1.1 Calculer la surface S d’action de l’effort de traction en mm².

1.2 Calculer la contrainte de cisaillement σ.

1.3 Calculer la résistance pratique à l’extension Rpe.

1.4 La condition ci-dessous est-elle vérifiée ?

1.5 Calculer l’allongement ΔL de la barre en traction.

On donne :

1.6 L’allongement de la biellette ΔL est-il conforme au cahier des charges ?

2) Chape de tringlerie

La chape ci-dessous est articulée sur un axe Ø12 mm en acier S330, elle est soumise à un effort tranchant T de 8450 N.

Le cahier des charges impose un coefficient de sécurité k = 6.

T

Objectif : Vérifier la condition de résistance ci-dessous.

Re = 330 MPa

Ø12 mm

T

k

2.1 Déterminer le nombre de sections cisaillées et calculer la surface S d’action de l’effort tranchant en mm².

2.2 Calculer la contrainte de cisaillement.

=		                                              	=

2.3 Calculer la résistance pratique au cisaillement Rpg.

2.4 La condition ci-dessous est-elle vérifiée ?

k

2.5 Quelle solution doit-on adopter pour satisfaire la condition ci-dessus, sachant que l’effort ne peut pas être diminué et que la matière (S330) ne peut pas être remplacée.

2.6 Calculer le Ø de l’axe permettant de satisfaire la condition de résistance.

=