Définition de la puissance

La puissance d’un moteur (électrique, thermique, …) se détermine à partir du couple correspondant à une vitesse de rotation donnée.

P = C × ω		P : Puissance en Watt		C : Couple en N.m

ω : Vitesse angulaire en rad/s

Rappel vitesse angulaire :

2 × π × N1/0	π × N1/0    ω1/0 : vitesse angulaire en rad/s

ω1/0  =	            	    =

1		   			60		   30	      N1/0 : fréquence de rotation de la roue 1

par rapport au bâti 0 en tr/min

0

Etude de la transmission d’un actionneur d’embrayage

Schéma cinématique du système en position embrayée :

Pour l’étude, on utilisera les plans DR12 et DR13 également.

Rappel sur les engrenages :

Travail demandé :

1)   Sachant que le pignon moteur a une vitesse de rotation de 720 tr/min, déterminer la vitesse de rotation N9/2 du secteur denté 9 (voir document ressource DR 13).

Calculs :		r10/9 = dp10 / dp9 = 8 / 112 = 1/14		r10/9 = 1/14

r10/9 = N9/2 / N10/2	d’où N9/2 = r10/9 × N10/2 =

N9/2 = r10/9 × N10/2 = (1 / 14) × 720 = 51,4

Réponse :

N9/2 = 51,4 tr/min

2)   En admettant que N9/2 = 52 tr/min, déterminer la vitesse angulaire ω9/2 en rad/s.

Calculs :		ω9/2 = (2 × π × N9/2 ) / 60

ω9/2 = (2 × π × 52 ) / 60 = 5,45

Réponse :

ω9/2 = 5,45 rad/s

3)   En admettant que ω9/2 = 5,5 rad/s, déterminer la vitesse linéaire VF9/2 du point F sur le secteur denté 9 en m/s, sachant que le rayon [EF] = 20 mm.

Calculs :		VF9/2 = [EF] × ω9/2 = 0,02 × 5,5 = 0,11

Réponse :

VF9/2 = 0,11 m/s

4)   Déterminer la vitesse angulaire ω10/2 en rad/s du moteur 10 sachant que N10/2 = 720 tr/min.

Calculs : 		ω10/2 = (2 × π × N10/2 ) / 60

ω10/2 = (2 × π × 720 ) / 60 = 75,4

Réponse :

ω 10/2 = 75,4 rad/s

5) Calculer le couple nécessaire nécessaire au débrayage sachant que l’effort en C est de 300N.

Rappel : C = F × R

F9/10

C : Couple en N.m		F : Effort sur la denture en N		R : Rayon du pignon en m

Calculs :		C = F × R = F9/10 × [BC] = 300 × 0,004 = 1,2

Réponse :

C = 1,2 N.m

6) A partir du couple moteur calculé à la question 5), calculer la puissance minimale nécessaire P10/2 du moteur 10.

Calculs :		P 10/2 = C × ω10/2 = 1,2 × 75,4 = 90,5

Réponse :

P 10/2 = 90,5 W