Equilibre des systèmes soumis à 3 forces

Matériel fourni :

- Une platine en carton avec 3 punaises.

- Une pièce en carton équipée d’élastiques.

Objectif du TP :

- Tracer la direction des efforts en A, B et C afin de vérifier la première condition du principe fondamental de la statique.

- Vérifier l’équilibre  de la pièce en carton.

1. Monter la pièce en fixant les 2 élastiques reliés à A et B sur la platine avec 2 punaises :

11) La pièce est-elle en équilibre ?	Oui.

A combien d’efforts est soumise la pièce en carton ?

2 efforts en A et B.

12) Donner la direction des efforts et la tracer sur la maquette avec une règle.

Droite (AB).

13) Que peut-on dire à propos de ces efforts ?

Ils ont la même direction, la même intensité mais sont de sens opposés.

2. Monter la pièce en fixant les 3 élastiques reliés à A , B et C sur la platine avec 3 punaises de manière aléatoire :

11) La pièce est-elle en équilibre ?	Oui.

A combien d’efforts est soumise la pièce en carton ?

3 efforts en A, B et C.

12) Donner les directions des efforts et les tracer sur la maquette avec une règle.

Droite (AI), droite (BI), droite (CI).

13) Que peut-on dire à propos de ces efforts ?

Ils sont concourants en un point I.

14) Refaire la même démarche en choisissant un positionnement différent de la pièce sur la platine.

15) Existe-t-il une ou plusieurs position(s) de la pièce en carton sur la platine où les 3 efforts ne sont pas concourants.

Il existe plusieurs positions de la pièce en carton sur la platine où les 3 efforts ne sont pas concourants : il s’agit du cas où les 3 forces sont parallèles.

les élastiques parallèles entre eux.