Exercice servant de support au cours : Pince coupante

La pince coupante ci-contre se compose de 2 manches (1) et (2) articulés en C par un axe (4), elle est en équilibre dans la position dessinée, au début de la coupe du câble 3 en D et E.

Les actions exercées par la main 5 de l’utilisateur en A et B ont une intensité de 100N.

Objectif : Déterminer les actions en C et D.

Méthode de résolution :

- On isole le manche (1) et on fait le bilan des actions mécaniques sur ce manche (1) :

(Compléter le tableau et dessiner les vecteur-Forces sur le dessin)

| Action (ou effort) | Point d’application | Direction (droite d’action) | Sens | Norme en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5/1 | B | verticale |  | 100 N |

Y

X

2) Exprimer dans le plan x,y les coordonnées de tous les efforts exercés sur le manche (1):

B5/1	XB = 			C4/1	XC =			D3/1	XD =

YB = 				YC =				YD =

3) Ecrire la 1ère condition du principe fondamental de la statique :

4) Déterminer l’équation de projection des efforts suivant l’axe x ou suivant l’axe y selon les cas, pour le manche (1) nous aurons une équation suivant l’axe Y :

5) Vérifier la 2ème condition du P.F.S. (équation des moments) :

Nous avons 2 efforts inconnus en C et en D, nous avons le choix entre les points C ou D.

Calcul des moments au point C :

MC(B5/1) =

MC(C4/1) =

MC(D3/1) =

6) On reporte les résultats trouvés précédemment dans l’équation (2) puis nous la résolvons :

7) A partir du résultat de la question 6, nous résolvons l’équation (1) :

8) On complète le tableau du bilan des efforts et on récapitule les résultats:

Norme du						Norme du

vecteur C4/1 :		||C4/1||= 			vecteur D3/1 :	||D3/1||=