Accès à distance sécurisé à la carte Raspberry Pi avec PuTTY, et VNC.

## Description des outils.

### Introduction.

La carte Raspberry Pi fonctionne sans aucun problème sans clavier, souris ni écran. Il est possible d’avoir accès à cette carte à distance, afin d’éviter le câblage des périphériques.

L’accès à distance est facile à condition de connaître l’adresse IP de la carte sur le réseau. Il existe plusieurs méthodes pour connaitre cette adresse IP :

- Rendre l’adresse IP de la carte fixe ;

- Avoir accès au routeur sur lequel la carte est connectée afin de voir l’adresse IP ;

- Utiliser un logiciel qui perme de scanner les adresses IP des machines connectées.

### SSH.

SSH signifie Secure SHell. C'est un protocole qui permet de faire des connexions sécurisées entre un serveur et un client SSH. Installer un serveur SSH permet aux utilisateurs d'accéder au système à distance, en rentrant leur login et leur mot de passe.

Pour établir une connexion SSH il faut obligatoirement 2 applications :

- Une application serveur sur la machine sur laquelle on souhaite se connecter ;

- Une application client sur la machine à partir de laquelle on souhaite se connecter.

Un serveur SSH est installé par défaut dans la distribution Raspian fonctionnant sur la carte Raspberry Pi.

L’application cliente la plus utilisée s’appelle PuTTY.

### Configuration et connexion en SSH avec PuTTY.

|  | En SSH aucune interface graphique n'est disponible, tout se fait par le clavier. |
| --- | --- |

Etape 1 : Liaison de la carte Raspberry Pi sur le réseau et récupération de son adresse IP

Etape 2 : Lancement du client PuTTY et renseignement de l’adresse IP dans la case Host Name (or IP adress)

Etape 3 : Connexion à la console.

Rappels des login et mot de passe: Root : Login : root MdP : root Utilisateur par défaut : Login : pi MdP : raspberry

### VNC (Virtual Control Networking).

VNC (Virtual Network Computing) est un système qui permet de contrôler une machine à distance, et ce, en prenant le contrôle du clavier et de la souris de cette machine. Dans notre cas nous aurons accès à l’interface graphique de la distribution GNU/Linux disponible sur la carte Raspberry Pi.

Comme pour une connexion SSH, il faut une application serveur sur la machine dont on veut prendre le contrôle et une application client sur la machine qui prend le contrôle.

La première chose à faire pour pouvoir prendre le contrôle est donc de lancer l’application serveur sur la machine distante (ici la carte Raspberry Pi).

Etape 1 : Lancement de l’application serveur sur la carte Raspberry Pi depuis la console accessible avec PuTTY. Il faut pour cela taper la commande : tightvncserver

L’application serveur c’est lancée correctement. On peut fermer la connexion avec PuTTY en tapant la commande logout

Etape 2 : Lancement de l’application client VNC Viewer sur le poste qui prend le contrôle. Il faut renseigner l’adresse IP de la carte suivi des caractères « :1 »

Etape 3 : Saisie du mot de passe pour la connexion. Dans notre application ce mot de passe est « raspberry »

Etape 4 : Après identification et connexion nous nous retrouvons sur le bureau de la carte Raspberry Pi

Etape 5 : Déconnexion par le commande située dans la barre d’outils cachée en haut de la fenêtre