Programmation de la carte Raspberry Pi en langage C :

Accès aux broches d’entrées/sorties.

Contenu

1. Présentation.	3

1.1. Le brochage des connecteurs.	3

1.2. La mise en œuvre de la carte Raspberry Pi par connexion à distance.	4

1.3. Premier câblage sur la plaquette d’essais.	6

2. Programmation.	7

2.1. Quelques informations importantes.	7

2.2. Premier programme : clignotement des LEDs rouge et verte.	8

2.3. Deuxième programme : pilotage de l’allumage des LEDs.	9

2.4. Troisième programme : lecture de l’état des boutons poussoirs.	10

2.5. Quatrième programme : Utilisation de la fonction Modulation de Largeur d’Impulsions (MLI) de la sortie WPi1.	11

2.6. Pilotage d’un afficheur à cristaux liquides compatible Hitachi HD44780 avec une carte Raspberry Pi.	18

2.7. Mise en œuvre en mode 4 bits avec la carte Raspberry Pi.	24

2.8. Programme complet.	30

2.9. Lancement d’une application en tâche de fond au démarrage du système d’exploitation.	31

## Présentation.

### Le brochage des connecteurs.

La carte Raspberry Pi dispose de broches d’entrées/sorties qui permettent l’interfaçage de celle-ci avec le monde extérieur (commande de relais, lecture de boutons poussoirs…).

Ces broches sont disponibles sur les connecteurs (uniquement pour la version Modèle B Rev 2 de la carte) P1 et P5:

| Figure 1: Raspberry Pi Modèle B Revision 2 | Figure 2 : Connecteurs d'E/S |
| --- | --- |

Le brochage des connecteurs est le suivant :

| Numéro WiringPi | Numéro BCM GPIO | Nom de la broche | Broches du connecteur |  | Nom de la broche | Numéro BCM GPIO | Numéro WiringPi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 3V3 | 1 | 2 | 5V | - | - |
| 8 | R1 :0/R2 :2 | SDA0 | 3 | 4 | DNC* | - | - |
| 9 | R1 :1/R2 :3 | SCL0 | 5 | 6 | GND | - | - |
| 7 | 4 | GPIO7 | 7 | 8 | TxD | 14 | 15 |
| - | - | DNC* | 9 | 10 | RxD | 15 | 16 |
| 0 | 17 | GPIO0 | 11 | 12 | GPIO1 | 18 | 1 |
| 2 | R1 :21/R2 :27 | GPIO2 | 13 | 14 | DNC* | - | - |
| 3 | 22 | GPIO3 | 15 | 16 | GPIO4 | 23 | 4 |
| - | - | DNC* | 17 | 18 | GPIO5 | 24 | 5 |
| 12 | 10 | MOSI | 19 | 20 | DNC | - | - |
| 13 | 9 | MISO | 21 | 22 | GPIO6 | 25 | 6 |
| 14 | 11 | SCLK | 23 | 24 | CE0 | 8 | 10 |
| - | - | DNC* | 25 | 26 | CE1 | 7 | 11 |

Figure 3: Connecteur P1 Raspberry Pi Modèle B Révision 1 & 2

DNC* = Do Not Connect = Ne Pas Connecter

| Numéro WiringPi | Numéro BCM GPIO | Nom de la broche | Broches du connecteur |  | Nom de la broche | Numéro BCM GPIO | Numéro WiringPi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | 5V | 1 | 2 | 3V3 | – | – |
| 17 | 28 | GPIO8 | 3 | 4 | GPIO9 | 29 | 18 |
| 19 | 30 | GPIO10 | 5 | 6 | GPIO11 | 31 | 20 |
| – | – | GND | 7 | 8 | GND | – | – |

Figure 4: Connecteur P5 présent uniquement sur le Modèle B Révision 2

### La mise en œuvre de la carte Raspberry Pi par connexion à distance.

Afin de minimiser les câblages vous utiliserez la carte Raspberry Pi en accès à distance en mode « root ».

Les étapes de connexion sont rappelées ci-dessous :

Etape 1 :

Connexion en mode console en utilisant PuTTy. Login : root ; Mot de passe : root

Etape 2 :

Lancement du serveur VNC par la commande : tightvncserver Vous avez la possibilité d’ajuster la taille de la future fenêtre du serveur X en ajoutant des paramètres à la commande précédente : tightvncserver -geometry 1024x728 -depth 24. Ici nous aurons une fenêtre de taille 1024 pixels par 728 pixels. Une fois le serveur activé, vous pouvez quittez la console par la commande : logout

Etape 3 :

Lancement du client VNC depuis la machine distante, et connexion avec le mot de passe : raspberry

### Premier câblage sur la plaquette d’essais.

Note très importante que vous devez lire, comprendre et vous rappeler pour l’ensemble de cette activité. Toute destruction d’une carte par le non-respect de la consigne ci-dessous fera l’objet d’une facturation du matériel détérioré.

Le câblage des broches d’entrées/sorties de la carte Raspberry Pi demande le plus grand soin. En effet, celles-ci ne sont pas protégées électriquement. En cas de défaut, de court-circuit, de surcharge… c’est le processeur qui sera directement touché. Demander obligatoirement l’intervention de l’enseignant avant de mettre sous tension ou de raccorder la plaquette d’essais à la carte Raspberry Pi après la réalisation de votre câblage électrique.

Pour cette activité pratique nous avons besoin dans un premier temps de réaliser le montage suivant sur la plaquette d’essais :

Figure 5: Schéma du premier montage sur la plaquette

Les broches sur le connecteur sont repérées par leur nom (SDA0, SCL0…) ou par leur numéro BCM GPIO. La correspondance avec la numérotation utilisée par les bibliothèques WiringPi se trouve dans le tableau de la Figure 3.

La réalisation de ce câblage sur la plaquette d’essais peut avoir la représentation suivante :

Validation 1

Figure 6 : Représentation possible du premier montage sur une plaquette

## Programmation.

### Quelques informations importantes.

La programmation en langage C de la carte Raspberry Pi pour piloter les broches d’entrées/sorties nécessitera obligatoirement d’être identifié en root. En effet vous allez utiliser les bibliothèques de fonctions appelées « Wiring Pi » qui vous oblige cette identification en root. Ces bibliothèques ont été écrites par M. Gordon Hendersons et elles sont disponibles en les téléchargeant gratuitement à l’adresse : https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/

Vous trouverez également à cette adresse le mode d’emploi de ces bibliothèques.

Vous utiliserez l’environnement de développement intégré Code:Blocks pour écrire, compiler, debugger et exécuter vos programmes.

Les bibliothèques « Wiring Pi » utilisent par défaut la numérotation des broches donnée dans les tableaux des Figures 3 et 4 dans les colonnes nommées « Numéro WiringPi ».

### Premier programme : clignotement des LEDs rouge et verte.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme sur la sortie Wiring Pi 1 (WPi1).

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> // Ajout de la bibliothèque Wiring Pi #include <wiringPi.h> #define LED_Rouge 1 int main (int argc, char** argv) { /* Test du mode "root". Si pas identifié en mode "root", alors affichage d'un message d'erreur */ if(getuid()!= 0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Configuration des bibliotheques WPi afin d'utiliser la numérotation des GPIO selon les numéros WPi.Si la bibliothèque ne s'initialise pas, affichage d'un message d'erreur*/ if(wiringPiSetup() == -1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } pinMode(LED_Rouge,OUTPUT); digitalWrite(LED_Rouge,1); delay(3000); digitalWrite(LED_Rouge,0); return 0; }

Validation 2

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

Validation 3

Modifier le programme afin que la LED Rouge clignote 5 fois avec un temps d’allumage de 500ms et un intervalle de 500ms environ et puis un clignotement de la LED Verte de 10 fois avec un temps d’allumage de 1s et un intervalle de 1s. Ajouter les commentaires nécessaires.

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien au cahier des charges demandé.

### Deuxième programme : pilotage de l’allumage des LEDs.

- Saisir et compléter le programme ci-dessous pour que celui-ci réponde au cahier des charges suivant :

- Pilotage de manière séquentielle des 3 LEDs :

  - LED rouge en premier ;

  - LED verte en deuxième ;

  - LED jaune en troisième.

- Allumage ou extinction des 3 LEDs en entrant au clavier 0 ou 1 ;

- Tout autre caractère entré au clavier sera inopérant et un message d’erreur de saisie doit apparaître ;

- Indication à l’écran de l’état de la LED commandée ;

- Effacement de l’écran avant de lancer une autre séquence de pilotage.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <wiringPi.h> #define LED_ROUGE 1 #define LED_VERTE 0 #define LED_JAUNE 2 int main (int argc, char** argv) { char EtatLED_Rouge=0; char EtatLED_Verte=0; char EtatLED_Jaune=0; /* Test du mode "root". Si pas identifié en mode "root", alors affichage d'un message d'erreur */ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Configuration des bibliotheques WPi afin d'utiliser la numérotation des GPIO selon les numéros WPi. Si la bibliothèque ne s'initialise pas, affichage d'un message d'erreur*/ if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Broches WPi 1&2&3 en sorties pinMode(LED_ROUGE,OUTPUT); pinMode(LED_VERTE,OUTPUT); pinMode(LED_JAUNE,OUTPUT); while(1) { system("clear"); // Effacement de l'écran printf("Indiquez l'état de la LED rouge (0 ou 1): "); scanf("%d",&EtatLED_Rouge); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Partie du programme à compléter ¦ ¦ ¦ ¦ getchar(); getchar(); }; return 0; }

Validation 4

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier le fonctionnement.

### Troisième programme : lecture de l’état des boutons poussoirs.

- Saisir et compléter le programme ci-dessous pour que celui-ci réponde au cahier des charges suivant :

- Lire l’état du bouton poussoir BP1. Si  le bouton est appuyé :

  - Allumer la LED verte ;

  - Afficher un message au clavier indiquant que le bouton est appuyé ;

  - Attendre 5 secondes.

- Effacement de l’écran et extinction de la LED verte.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <wiringPi.h> #define LED_ROUGE 1 #define LED_VERTE 0 #define LED_JAUNE 2 #define BP1 3 #define APPUYE 0 #define RELACHE 1 int main (int argc, char** argv) { char EtatBP1=0; char EtatLED_Rouge=0; /* Test du mode "root". Si pas identifié en mode "root", alors affichage d'un message d'erreur */ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Configuration des bibliotheques WPi afin d'utiliser la numérotation des GPIO selon les numéros WPi. Si la bibliothèque ne s'initialise pas, affichage d'un message d'erreur*/ if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Broches WPi en sortie pinMode(LED_VERTE,OUTPUT); // Broches en entrées pinMode(BP1,INPUT); pullUpDnControl(BP1,PUD_UP); // Activation Pull Up sur entrée while(1) { system("clear"); EtatBP1=digitalRead(BP1); ¦ ¦ ¦ Partie du programme à compléter ¦ ¦ }; return 0; }

Validation 5

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier le fonctionnement.

### Quatrième programme : Utilisation de la fonction Modulation de Largeur d’Impulsions (MLI) de la sortie WPi1.

#### Fonction spéciale de la broche WPi1 de la carte Raspberry Pi.

La broche WPi1 possède une fonction spéciale en plus de la commande en tout ou rien de cette sortie. Il s’agit d’une fonctionnalité matérielle de Modulation de Largeur d’Impulsions (ou Pulse Width Modulation). Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour réaliser des variateurs, des pilotages de moteurs…

Seule la broche WPi1 possède cette fonctionnalité matérielle.

#### Caractéristiques d’un signal électrique périodique de forme rectangulaire.

Un signal périodique rectangulaire est défini par sa fréquence (ou sa période), sa valeur maximale, sa valeur minimale et son rapport cyclique.

Figure 7 : Signal périodique rectangulaire

- La fréquence, en Hertz, indique le nombre de répétition du motif du signal par seconde. La relation entre la fréquence et la période est donnée par la formule ci-dessous :

f(Hz)=1T(s)

- Le rapport cyclique est défini par le rapport entre le temps passé par le signal à la valeur maximale et la période de celui-ci. Le rapport cyclique a pour symbole α et n’a pas d’unité. La formule est donnée ci-dessous :

∝ = th(s)T(s)

Pour le signal de la Figure 7, le rapport cyclique est égal à : ∝ = 25= 0,4→40%

#### Définition d’un signal de type MLI.

Il est très souvent nécessaire de faire varier la puissance transmise à une charge. Par exemple, l'intensité d'une lampe doit varier ou la vitesse d'un moteur doit être réglée. La première idée qui vient à l'esprit est de faire varier la tension ou le courant dans la charge. Mais il faut pour cela des circuits électroniques complexes. Il est généralement beaucoup plus simple d'alterner des instants où la puissance maximale est transmise à la charge avec des moments où aucune puissance n'est transmise. La technique la plus utilisée est la Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) ou Pulse Width Modulation (PWM) en anglais. Comme on le voit sur les signaux de la Figure 8, le signal est de période constante, mais le rapport cyclique du signal varie.

|  | α = 25% |
| --- | --- |
|  | α = 50% |
|  | α = 75% |

Figure 8 : Signaux MLI

#### Influence du rapport cyclique sur la valeur moyenne du signal.

La variation du rapport cyclique d’un signal rectangulaire modifie la valeur moyenne de ce signal. La valeur moyenne d’un signal rectangulaire se détermine simplement par un calcul des aires suivant la formule suivante :

U=Umoy=A1+A2T

Les aires sont prises en compte algébriquement en fonction de leur signe. L’exemple de la Figure 9 vous donne la marche à suivre.

Figure 9 : Exemple de calcul d'une valeur moyenne d'un signal rectangulaire.

- Calcul de l’aire A1.

A1=2V×2ms=4V.ms

- Calcul de l’aire A2.

A2=-1V×4ms=-4V.ms

- Calcul de la valeur moyenne.

U=Umoy=A1+A2T=4V.ms-4V.ms6ms=0V

##### Calculs d’application.

- Pour les trois signaux de la Figure 10, indiquez :

- La période des signaux ;

- La fréquence des signaux ;

- Le rapport cyclique de chaque signal ;

- La valeur moyenne de chaque signal.

Validation 6

En analysant les résultats des rapports cycliques et des valeurs moyennes des signaux de la Figure 10, déterminez une relation générale qui lie la valeur moyenne d’un signal rectangulaire au rapport cyclique et à la valeur maximale de celui-ci.

Figure 10 : Application du calcul de la valeur moyenne et généralisation

#### Programmation numéro 1 PWM. Rapport cyclique fixe.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme sur la sortie Wiring Pi 1 (WPi1).

#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } printf("PWM sur sortie GPIO18\n"); pinMode(1,PWM_OUTPUT); // Initialisation PWM sur broche WPi1 pwmSetMode(PWM_MODE_MS); pwmSetRange(100); // 100 paliers de variation possibles pwmWrite(1,0); // PWM à 0% while(1) { pwmWrite(1,100); } ; return 0; }

Validation 7

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

- Mesurer la valeur moyenne de la tension sur la broche WPi1 à l’aide d’un voltmètre. Vous détaillerez vos réglages du voltmètre afin que celui-ci mesure bien la valeur moyenne de la tension sur la sortie WPi1. Reporter cette valeur dans la colonne « Valeur moyenne » du Tableau 1.

- Modifier le programme afin de compléter la colonne « Valeur moyenne » du Tableau 1.

- Analyser vos mesures et déduire les valeurs du rapport cyclique correspondant à chaque mesure effectuée. Compléter, avec vos valeurs, la colonne « Rapport Cyclique » du Tableau 1.

- Déterminer, en analysant la description des fonctions pwmWrite (int pin, int value) et pwmSetRange (unsigned int range):

- Le rôle de chacune de ces fonctions ;

Validation 8

Le rôle des paramètres pin et value de la fonction pwmWrite ;

- Le rôle du paramètre range de la fonction pwmSetRange ;

- La relation mathématique entre le paramètre value de pwmWrite et le paramètre range de pwmSetRange sur le rapport cyclique du signal sur la sortie WPi1.

- Déduire et compléter l’allure des signaux de la colonne « Chronogrammes » du Tableau 1 pour chacune des valeurs de rapport cyclique trouvées précédemment.

Validation 9

Tableau 1 : PWM sur la sortie WPi1

| Valeur décimale du paramètre « value » de la fonction pwmWrite | Valeur moyenne mesurée (V) | Rapport cyclique (%) | Chronogrammes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 0,76 | 25 |  |
| 50 | 1,55 | 50 |  |
| 75 | 2,30 | 75 |  |
| 100 | 3,10 | 100 |  |

#### Programmation numéro 2 PWM. Variation du rapport cyclique.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme sur la sortie Wiring Pi 1 (WPi1).

#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { int up; if(getuid()!=0) { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } printf("PWM sur sortie WPi1\n"); pinMode(1,PWM_OUTPUT); pwmSetMode(PWM_MODE_MS); pwmWrite(1,0); while(1) { for(up=0;up<=1024;up++) { pwmWrite(1,up); delay(2); } for(up=1024;up>=0;up--) { pwmWrite(1,up); delay(2); } } ; return 0; }

Validation 10

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

#### Programmation numéro 3 PWM. Commande en PWM d’un allumage de lampe.

- Modifier le programme précédent de manière à allumer la LED rouge de manière progressive jusqu’au maximum de l’éclairement en 3 secondes environ et avec 100 paliers différents lors d’un appui bref sur le bouton BP1. L’extinction se fera de la même manière que l’allumage mais un appui sur le bouton BP2.

Validation 11

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien au cahier des charges demandé.

#### Programmation numéro 4 PWM. Commande en PWM d’un allumage de lampe.

- Modifier le programme précédent de manière à allumer la LED rouge de manière progressive jusqu’au maximum de l’éclairement en 3 secondes environ et avec 100 paliers différents lors d’un appui bref sur le bouton BP1. L’extinction se fera de la même manière que l’allumage mais un appui sur le bouton BP1.

Validation 12

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien au cahier des charges demandé.

### Pilotage d’un afficheur à cristaux liquides compatible Hitachi HD44780 avec une carte Raspberry Pi.

#### Introduction aux afficheurs LCD intelligents.

Ces afficheurs à cristaux liquides, autrement appelés afficheurs LCD (Liquid Crystal Display), sont des modules compacts intelligents et nécessitent peu de composants externes pour un bon fonctionnement. Ils consomment relativement peu (de 1 à 5 mA), sont relativement bons marchés et s'utilisent avec beaucoup de facilité.

Plusieurs afficheurs sont disponibles sur le marché et diffèrent les uns des autres, non seulement par leurs dimensions, (de 1 à 4 lignes de 6 à 80 caractères), mais aussi par leurs caractéristiques techniques et leur tension de service. Certains sont dotés d'un rétro éclairage de l'affichage. Cette fonction fait appel à des LED montées derrière l'écran du module, cependant, cet éclairage est gourmand en intensité (de 80 à 250 mA).

Vue de face

Vue arrière

Ils sont très utilisés dans les montages embarqués, et permettent une grande convivialité. Ils peuvent aussi être utilisés lors de la phase de développement d'un programme, car on peut facilement y afficher les valeurs de différentes variables.

#### Principe des cristaux liquides

L'afficheur est constitué de deux lames de verre, distantes de 20 µm environ, sur lesquelles sont dessinées les mantisses formant les caractères. L'espace entre elles est rempli de cristal liquide normalement réfléchissant (pour les modèles réflectifs). L'application entre les deux faces d'une tension alternative basse fréquence de quelques volts (3 à 5 V) le rend absorbant. Les caractères apparaissent sombres sur fond clair. N'émettant pas de lumière, un afficheur à cristaux liquides réflectif ne peut être utilisé qu'avec un bon éclairage ambiant. Sa lisibilité augmente avec l'éclairage. Les modèles transmissifs fonctionnent différemment: normalement opaque au repos, le cristal liquide devient transparent lorsqu'il est excité; pour rendre un tel afficheur lisible, il est nécessaire de l'éclairer par l'arrière, comme c'est le cas pour les modèles rétro éclairés.

#### Les différents principes d’affichage des LCD.

- Les modèles réflectifs qui n'émettent pas de lumière et réfléchissent la lumière ambiante. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec un bon éclairage ambiant. La lisibilité de ceux-ci augmente avec l'éclairage.

Figure 11: Principe d'un afficheur LCD réflectif

- Les modèles transmissifs fonctionnent différemment : normalement opaque au repos, le cristal liquide devient transparent lorsqu'il est excité. Pour rendre un tel afficheur lisible, il est nécessaire de l'éclairer par l'arrière, comme c'est le cas pour les modèles rétro-éclairés.

Figure 12 : Principe d'un afficheur LCD transmissif

- Les transflectifs qui sont équipés d'un miroir semi-réfléchissant sur la face arrière. Cela leur permet d'utiliser à la fois la lumière du jour et d'être rétro-éclairé.

Figure 13 : Principe d'un afficheur LCD transflectif

#### Brochage.

Le module dispose de :

- signaux de liaison avec le μC ou le système à μP de commande : DB7-DB0, EN, R/W, RS ;

- 2 broches pour l’alimentation VDD et VSS (VDD – VSS = 5V) ;

- une broche pour régler de contraste de l’affichage (V0) ;

- parfois deux broches pour l’alimentation de DELs pour le rétro-éclairage.

Tableau 2 : Brochage d'un LCD compatible Hitachi HD44780

Les connexions à réaliser sont simples puisque l'afficheur LCD dispose de peu de broches. Il faut évidemment, l'alimenter, le connecter à un bus de donnée (4 ou 8 bits), et connecter les broches E, R/W et RS. Le réglage de contraste s’effectue en appliquant une tension variable la broche Vo.

.

#### Commande d'un afficheur LCD.

Deux modes de fonctionnement de l'afficheur sont disponibles, le mode 4 bits et le mode 8 bits, modes que l'on choisira à l'initialisation de l'afficheur.

- Mode 8 bits :

Dans ce mode 8 bits, les données sont envoyées à l'afficheur sur les broches D0 à D7. Les données seront valides sur les lignes D0 à D7 lors de l'état haut de la ligne E.

- Mode 4 bits :

Il peut, dans certains cas, être nécessaire de diminuer le nombre de fils utilisés pour commander l'afficheur, comme, par exemple lorsqu'on dispose de très peu de broches d'entrées sorties disponibles. Dans ce cas, on peut utiliser le mode quatre bits de l'afficheur LCD. Dans ce mode, seuls les 4 bits de poids fort (D4 à D7) de l'afficheur sont utilisées pour transmettre les données et les lire. Les 4 bits de poids faible (D0 à D3) sont alors connectés à la masse. On a donc besoin, hors alimentation de sept fils pour commander l'afficheur. Les données sont alors écrites ou lues en envoyant séquentiellement les quatre bits de poids fort suivi des quatre bits de poids faible.

Il se peut qu'on dispose encore de moins de broches disponibles dans l'application envisagée. Dans ce cas, on peut alors relier la ligne R/W à la masse de façon à forcer l'afficheur en écriture. On a alors besoin, hors alimentation, de seulement six fils en mode 4 bits, et dix fils en mode 8 bits, pour commander l'afficheur, mais on ne peut alors plus lire l'afficheur. Il faut alors utiliser des temporisations après chaque écriture sur l'afficheur. On perd alors un peu en temps d'affichage, mais on gagne une broche d'entrée sortie.

#### Le jeu de caractères standard

Les afficheurs utilisent tous le même type de contrôleur qui permet d'afficher l'ensemble des caractères ASCII, ainsi que quelques symboles et un jeu de caractères japonais stylisé. Les caractères accentués français ne font pas parti du jeu de ces contrôleurs. Fort heureusement, on peut tout de même afficher tous les caractères désirés grâce à des caractères définissables par l'utilisateur. Ceux-ci sont au nombre de huit et correspondent aux caractères de 0 à 7.

L'afficheur est en mesure d'afficher 200 caractères :

- de 00H à 07H : 8 caractères définissables par l'utilisateur ;

- de 20H à 7FH : 96 caractères ASCII excepté le caractère \ qui est remplacé par le signe ¥ ;

- de A0H à DFH : 64 caractères japonais (alphabet kana) ;

- de E0H à FFH : 32 caractères spéciaux (accent, lettres grecques, ...).

### Mise en œuvre en mode 4 bits avec la carte Raspberry Pi.

#### Câblage à réaliser.

L’afficheur LCD sera commandé en mode 4 bits afin de limiter l’utilisation des broches GPIO. Attention la broche R/W de l’afficheur doit absolument être reliée à la masse du montage.

Validation 13

Figure 14 : Schéma de câblage de l’écran LCD

Figure 15 : Aperçu d’une représentation possible du câblage sur une plaquette d’essais

#### Objectifs.

Un problème de mise en œuvre de l’accès à distance d’une carte Raspberry Pi est de connaître l’adresse IP attribuée à celle-ci lorsqu’elle se connecte à un serveur DHCP.

Il existe deux solutions pour répondre à ce problème :

- La première consiste à rendre l’adresse IP de la carte Raspberry Pi statique. L’adresse se retrouve donc fixe sur le réseau. Il suffit de noter cette adresse sur la carte et il sera facile de se connecter à distance. L’inconvénient majeur de cette solution est que cette carte ne pourra pas être branchée sur un réseau différent que celui pour lequel elle a été configurée sans une reconfiguration.

- La seconde consiste à programmer un affichage de l’adresse IP attribuée par le serveur DHCP sur un écran. Cette solution est plus pratique, car notre carte pourra être branchée sur n’importe quel réseau si celui-ci est équipé d’un serveur DHCP. L’inconvénient réside dans le programme à réaliser et dans le câblage.

Vous allez devoir concevoir un programme en langage C qui récupère les informations suivantes :

- Nom de la carte ;

- Température du processeur ;

- Adresse IP de la carte.

Ces informations seront affichées, sur un afficheur à cristaux liquides de 2 lignes de 16 caractères compatible avec le contrôleur Hitachi HD44780, cycliquement toutes les 10 secondes avec un temps de 3 secondes entre chaque donnée affichée. Le reste du temps, la LED1 clignotera à une fréquence de 1Hz environ. L’adresse IP restera affichée pendant le clignotement de la LED1.

Le programme devra se lancer automatiquement au chargement du système d’exploitation.

#### Prise en main des bibliothèques de contrôle de l’affichage.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Initialisation de l'afficheur en mode 4 bits lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } delay(80); /* Ecran d'acceuil */ printf("Programme d'affichage sur écran LCD\n"); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "TSTI2D 2012/2013") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, " Raspberry Pi ") ; delay(3000); lcdClear(lcd1); delay(80); while(1); return 0 ; }

Validation 14

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

#### Récupération et affichage du nom de la machine.

La fonction gethostname retourne une chaîne de caractère qui contient le nom de la machine sur laquelle s’exécute le programme. Nous allons donc utiliser cette fonction pour afficher le nom de notre Raspberry.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> // Prototype de la procédure d'affichage du nom de la machine void Affiche_Host(void); int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Initialisation de l'afficheur lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } delay(80); /* Ecran d'acceuil */ printf("Programme d'affichage sur écran LCD\n"); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "TSTI2D 2012/2013") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, " Raspberry Pi ") ; delay(3000); lcdClear(lcd1); delay(80); // Appel de la procédure d'affichage du nom de la machine Affiche_Host(); while(1); return 0 ; } /********************************************************/ /* Procédure d'affichage du nom de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_Host(void) { char host[15]; // Déclaration d'un tableau de stockage du nom int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur gethostname(host,15); // Récupération du nom de la machine // Affichage du nom de la machine printf("Nom de machine: %s\n", host); }

Validation 15

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

Validation 16

Modifier le programme ci-dessus afin qu’il affiche le nom de la machine sur l’afficheur LCD. La mise en forme de l’affichage est donnée sur la Figure 16. Le nom de la machine sera affiché sur la deuxième ligne.

Figure 16 : Mise en forme de l'affichage.

#### Récupération et affichage de l’adresse IP de la carte.

Il est possible de lancer une commande de console linux depuis un programme écrit en langage C. L’instruction qui permet d’afficher l’adresse IP en utilisant une commande du système est la suivante :

system("hostname -I");

- Ajouter cette commande dans le programme principal, après l’invocation de la procédure qui affiche le nom de la carte sur l’écran LCD. Compiler et exécuter ce programme. Vérifier que ce programme affiche à l’écran de l’ordinateur distant l’adresse IP de la carte.

……… delay(80); // Appel de la procédure d'affichage du nom de la machine Affiche_Host(); system("hostname -I"); while(1); ………

- L’idée retenue pour mémoriser l’adresse IP de la machine est de faire une redirection du flux de sortie de l’instruction system("hostname -I"); vers un fichier appelé ip.txt. Proposer une syntaxe qui permettra cette redirection. Modifier le programme en conséquence et valider le fonctionnement.

- En utilisant les fonctions du langage C de lecture de fichier (fopen, fseek, fread…) écrire une procédure nommée Affiche_IP() qui doit permettre d’afficher l’adresse IP de la carte sur la deuxième ligne de l’afficheur en utilisant la mise en page ci-dessous :

Figure 17 : Mise en forme de l'affichage.

Validation 17

Modifier le programme en conséquence et valider le fonctionnement.

#### Récupération et affichage de la température du processeur.

- En mode console, saisir le commande ci-dessous :

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp

Quelle constatation faites-vous sur le résultat affiché ?

- En mode console, saisir le commande ci-dessous :

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp | cut –c6-

Quelle constatation faites-vous sur le résultat affiché ?

- Proposer une syntaxe qui doit permettre une redirection de la valeur de la température du processeur vers un fichier appelé temp.txt. Modifier la ligne de commande et vérifier que le résultat est correct.

- En utilisant les fonctions du langage C de lecture de fichier (fopen, fseek, fread…) écrire une procédure appelée Affiche_Temp() qui doit permettre d’afficher la température du processeur sur la deuxième ligne de l’afficheur en utilisant la mise en page ci-dessous :

Validation 18

Modifier le programme en conséquence et valider le fonctionnement.

### Programme complet.

- Reprendre les 3 procédures écrites ci-dessus et proposer un programme complet fonctionnel répondant au fonctionnement demandé.

### Lancement d’une application en tâche de fond au démarrage du système d’exploitation.

#### Lancement des applications.

Pour lancer un programme exécutable en « avant plan » depuis la console il faut utiliser la syntaxe suivante :

./nom_du_programme

De cette manière le programme est lancé en tâche principale. L’accès à la console est bloqué tant que le programme n’est pas interrompu.

Il est possible de lancer un programme en « tâche de fond », ce qui permet de libérer l’accès à la console pour d’autres commandes. Depuis la console il faut utiliser la syntaxe suivante :

nohup ./nom_du_programme &

Afin de vérifier que le programme s’exécute bien en tâche de fond, vous pouvez vérifier la liste des processus qui sont lancés par la commande suivante :

ps aux

Le résultat de cette commande donne la liste des processus qui sont en tâche de fond sous la forme suivante :

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND

root         1  0.1  0.1   2144   724 ?        Ss   14:18   0:01 init [2]

root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [kthreadd]

root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [ksoftirqd/0]

root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [kworker/u:0]

root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [khelper]

root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [kdevtmpfs]

root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [netns]

root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [sync_supers]

root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [bdi-default]

root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [kblockd]

root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [khubd]

root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [rpciod]

root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [khungtaskd]

root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [kswapd0]

root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [fsnotify_mark]

root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [nfsiod]

root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [crypto]

root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [kthrotld]

root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [VCHIQ-0]

root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [VCHIQr-0]

root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [dwc_otg]

root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:18   0:00 [DWC Notificati

root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:18   0:00 [kworker/u:1]

USER : nom de l’utilisateur qui a lancé le processus ;

PID : numéro du processus ;

%CPU : pourcentage d’utilisation du processeur par le processus ;

%MEM : pourcentage d’utilisation de la mémoire vive par le processus ;

COMMAND : nom du processus lancé.

Il est possible d’arrêter un processus qui est en tâche de fond par la commande kill. Depuis la console il faut utiliser la syntaxe suivante :

kill PID

Avec PID : numéro du processus.

- Copier le fichier exécutable, du programme du paragraphe 2.8 généré par le compilateur, à la racine du compte root. Ce fichier est disponible dans le sous-dossier /bin/Release du dossier où est enregistré votre projet.

- Lancer le programme du paragraphe 2.8 en « avant plan ». Vérifier que celui fonctionne et que l’accès à la console n’est plus possible. Arrêter le programme.

Validation 19

Lancer le programme du paragraphe 2.8 en « arrière plan ». Vérifier que celui fonctionne bien en arrière plan et que la console reste accessible. Arrêter le programme.

#### Modification d’un fichier de démarrage du système.

Lorsque le système démarre, il exécute le contenu de fichiers scripts. Le dernier des fichiers exécutés au démarrage est le fichier /etc/rc.local.

Pour lancer une application au démarrage, il suffira d’écrire la ligne de commande qui permet son exécution dans le fichier /etc/rc.local.

Cette ligne de commande devra se situer juste avant la ligne qui contient exit 0.

- Modifier en conséquence le fichier /etc/rc.local afin de lancer en « tâche de fond » au démarrage le programme du paragraphe 2.8.

Validation 20

Rebooter la carte Raspberry Pi et vérifier que votre programme se lance bien sans aucune intervention manuelle.

- Remettre le système en démarrage normal en enlevant la ligne ajoutée dans le fichier /etc/rc.local.