Programmation de la carte Raspberry Pi en langage C :

Accès aux broches d’entrées/sorties.

Contenu

1. Présentation.	3

1.1. Le brochage des connecteurs.	3

1.2. La mise en œuvre de la carte Raspberry Pi par connexion à distance.	4

1.3. Premier câblage sur la plaquette d’essais.	4

2. Programmation.	5

2.1. Quelques informations importantes.	5

2.2. Premier programme : clignotement des LEDs rouge et verte.	5

2.3. Deuxième programme : pilotage de l’allumage des LEDs.	8

2.4. Troisième programme : lecture de l’état des boutons poussoirs.	9

2.5. Quatrième programme : Utilisation de la fonction Modulation de Largeur d’Impulsions (MLI) de la sortie WPi1.	11

2.6. Pilotage d’un afficheur à cristaux liquides compatible Hitachi HD44780 avec une carte Raspberry Pi.	20

2.7. Mise en œuvre en mode 4 bits avec la carte Raspberry Pi.	20

2.8. Programme complet.	29

2.9. Lancement d’une application en tâche de fond au démarrage du système d’exploitation.	32

## Présentation.

### Le brochage des connecteurs.

La carte Raspberry Pi dispose de broches d’entrées/sorties qui permettent l’interfaçage de celle-ci avec le monde extérieur (commande de relais, lecture de boutons poussoirs…).

Ces broches sont disponibles sur les connecteurs (uniquement pour la version Modèle B Rev 2 de la carte) P1 et P5:

| Figure 1: Raspberry Pi Modèle B Revision 2 | Figure 2 : Connecteurs d'E/S |
| --- | --- |

Le brochage des connecteurs est le suivant :

| Numéro WiringPi | Numéro BCM GPIO | Nom de la broche | Broches du connecteur |  | Nom de la broche | Numéro BCM GPIO | Numéro WiringPi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 3V3 | 1 | 2 | 5V | - | - |
| 8 | R1 :0/R2 :2 | SDA0 | 3 | 4 | DNC* | - | - |
| 9 | R1 :1/R2 :3 | SCL0 | 5 | 6 | GND | - | - |
| 7 | 4 | GPIO7 | 7 | 8 | TxD | 14 | 15 |
| - | - | DNC* | 9 | 10 | RxD | 15 | 16 |
| 0 | 17 | GPIO0 | 11 | 12 | GPIO1 | 18 | 1 |
| 2 | R1 :21/R2 :27 | GPIO2 | 13 | 14 | DNC* | - | - |
| 3 | 22 | GPIO3 | 15 | 16 | GPIO4 | 23 | 4 |
| - | - | DNC* | 17 | 18 | GPIO5 | 24 | 5 |
| 12 | 10 | MOSI | 19 | 20 | DNC | - | - |
| 13 | 9 | MISO | 21 | 22 | GPIO6 | 25 | 6 |
| 14 | 11 | SCLK | 23 | 24 | CE0 | 8 | 10 |
| - | - | DNC* | 25 | 26 | CE1 | 7 | 11 |

Figure 3: Connecteur P1 Raspberry Pi Modèle B Révision 1 & 2

DNC* = Do Not Connect = Ne Pas Connecter

| Numéro WiringPi | Numéro BCM GPIO | Nom de la broche | Broches du connecteur |  | Nom de la broche | Numéro BCM GPIO | Numéro WiringPi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – | – | 5V | 1 | 2 | 3V3 | – | – |
| 17 | 28 | GPIO8 | 3 | 4 | GPIO9 | 29 | 18 |
| 19 | 30 | GPIO10 | 5 | 6 | GPIO11 | 31 | 20 |
| – | – | GND | 7 | 8 | GND | – | – |

Figure 4: Connecteur P5 présent uniquement sur le Modèle B Révision 2

### La mise en œuvre de la carte Raspberry Pi par connexion à distance.

Afin de minimiser les câblages vous utiliserez la carte Raspberry Pi en accès à distance en mode « root ».

### Premier câblage sur la plaquette d’essais.

Pour cette activité pratique nous avons besoin dans un premier temps de réaliser le montage suivant sur la plaquette d’essais :

Figure 5: Schéma du premier montage sur la plaquette

Les broches sur le connecteur sont repérées par leur nom (SDA0, SCL0…) ou par leur numéro BCM GPIO. La correspondance avec la numérotation utilisée par les bibliothèques WiringPi se trouve dans le tableau de la Figure 3.

La réalisation de ce câblage sur la plaquette d’essais peut avoir la représentation suivante :

Validation 1

Figure 6 : Représentation possible du premier montage sur une plaquette

## Programmation.

### Quelques informations importantes.

### Premier programme : clignotement des LEDs rouge et verte.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme sur la sortie Wiring Pi 1 (WPi1).

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> // Ajout de la bibliothèque Wiring Pi #include <wiringPi.h> #define LED_Rouge 1 // Attribution de la valeur 1 à LED_Rouge int main (int argc, char** argv) { /* Test du mode "root". Si pas identifié en mode "root", alors affichage d'un message d'erreur */ if(getuid()!= 0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Configuration des bibliotheques WPi afin d'utiliser la numérotation des GPIO selon les numéros WPi.Si la bibliothèque ne s'initialise pas, affichage d'un message d'erreur*/ if(wiringPiSetup() == -1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } pinMode(LED_Rouge,OUTPUT); // Mise en sortie de la broche 1 digitalWrite(LED_Rouge,1); // Mise à 1 de la sortie 1 delay(3000); // Pause de 3 secondes digitalWrite(LED_Rouge,0); // Mise à 0 de la sortie 1 return 0; }

Ce programme met en sortie la broche WPi1 de la carte Raspberry. Ensuite, cette sortie passe au niveau logique 1 pendant 3 secondes environ et repasse au niveau logique 0. Fin du programme.

Validation 2

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

Validation 3

Modifier le programme afin que la LED Rouge clignote 5 fois avec un temps d’allumage de 500ms et un intervalle de 500ms environ et puis un clignotement de la LED Verte de 10 fois avec un temps d’allumage de 1s et un intervalle de 1s. Ajouter les commentaires nécessaires.

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien au cahier des charges demandé.

Correction possible du programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <wiringPi.h> int main (int argc, char** argv) { // Déclaration des variables pour le programme char i; char EtatIO=0; /* Test du mode "root". Si pas identifié en mode "root", alors affichage d'un message d'erreur */ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Configuration des bibliotheques WPi afin d'utiliser la numérotation des GPIO selon les numéros WPi. Si la bibliothèque ne s'initialise pas, affichage d'un message d'erreur*/ if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Broche WPi 1 en sortie pinMode(1,OUTPUT); // Broche WPi 0 en sortie pinMode(0,OUTPUT); // Boucle de clignotement de la LED sur sortie 1 // 5 fois avec une pause de 500ms for(i=0; i < 10; i++) { EtatIO = !EtatIO; digitalWrite(1,EtatIO); delay(500); } // Boucle de clignotement de la LED sur sortie 0 // 10 fois avec une pause de 1s for(i=0; i < 20; i++) { EtatIO = !EtatIO; digitalWrite(0,EtatIO); delay(1000); } return 0; }

### Deuxième programme : pilotage de l’allumage des LEDs.

- Saisir et compléter le programme ci-dessous pour que celui-ci réponde au cahier des charges suivant :

- Pilotage de manière séquentielle des 3 LEDs :

  - LED rouge en premier ;

  - LED verte en deuxième ;

  - LED jaune en troisième.

- Allumage ou extinction des 3 LEDs en entrant au clavier 0 ou 1 ;

- Tout autre caractère entré au clavier sera inopérant et un message d’erreur de saisie doit apparaître ;

- Indication à l’écran de l’état de la LED commandée ;

- Effacement de l’écran avant de lancer une autre séquence de pilotage.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <wiringPi.h> // Déclaration des numéros de broches associés aux LEDs #define LED_ROUGE 1 #define LED_VERTE 0 #define LED_JAUNE 2 int main (int argc, char** argv) { // Déclaration des variables associées à l’état des LEDs char EtatLED_Rouge=0; char EtatLED_Verte=0; char EtatLED_Jaune=0; /* Test du mode "root". Si pas identifié en mode "root", alors affichage d'un message d'erreur */ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Configuration des bibliotheques WPi afin d'utiliser la numérotation des GPIO selon les numéros WPi. Si la bibliothèque ne s'initialise pas, affichage d'un message d'erreur*/ if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Broches WPi 1&2&3 en sorties pinMode(LED_ROUGE,OUTPUT); pinMode(LED_VERTE,OUTPUT); pinMode(LED_JAUNE,OUTPUT); while(1) { system("clear"); // Effacement de l'écran printf("Indiquez l'état de la LED rouge (0 ou 1): "); scanf("%d",&EtatLED_Rouge); printf("\n"); if((EtatLED_Rouge == 0) ¦ (EtatLED_Rouge == 1)) { digitalWrite(LED_ROUGE,EtatLED_Rouge); EtatLED_Rouge=digitalRead(LED_ROUGE); if(EtatLED_Rouge == 1) printf("La LED rouge est maintenant allumée.\n\n"); else printf("La LED rouges est maintenant éteinte.\n\n"); } else printf("Valeur saisie incorrecte"); printf("Indiquez l'état de la LED verte(0 ou 1): "); scanf("%d",&EtatLED_Verte); printf("\n"); if((EtatLED_Verte == 0) ¦ (EtatLED_Verte == 1)) { digitalWrite(LED_VERTE,EtatLED_Verte); EtatLED_Verte=digitalRead(LED_VERTE); if(EtatLED_Verte == 1) printf("La LED verte est maintenant allumée.\n\n"); else printf("La LED verte est maintenant éteinte.\n\n"); } else printf("Valeur saisie incorrecte"); printf("Indiquez l'état de la LED jaune (0 ou 1): "); scanf("%d",&EtatLED_Jaune); printf("\n"); if((EtatLED_Jaune == 0) ¦ (EtatLED_Jaune == 1)) { digitalWrite(LED_JAUNE,EtatLED_Jaune); EtatLED_Jaune = digitalRead(LED_JAUNE); if(EtatLED_Jaune == 1) printf("La LED jaune est maintenant allumée.\n\n"); else printf("La LED jaune est maintenant éteinte.\n\n"); } else printf("Valeur saisie incorrecte"); getchar(); getchar(); }; return 0; }

Validation 4

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier le fonctionnement.

### Troisième programme : lecture de l’état des boutons poussoirs.

- Saisir et compléter le programme ci-dessous pour que celui-ci réponde au cahier des charges suivant :

- Lire l’état du bouton poussoir BP1. Si  le bouton est appuyé :

  - Allumer la LED verte ;

  - Afficher un message au clavier indiquant que le bouton est appuyé ;

  - Attendre 5 secondes.

- Effacement de l’écran et extinction de la LED verte.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <wiringPi.h> // Déclaration des numéros de broches associés aux composants #define LED_ROUGE 1 #define LED_VERTE 0 #define LED_JAUNE 2 #define BP1 3 // Déclaration des états logiques associés à BP1 #define APPUYE 0 #define RELACHE 1 int main (int argc, char** argv) { char EtatBP1=0; char EtatLED_Rouge=0; /* Test du mode "root". Si pas identifié en mode "root", alors affichage d'un message d'erreur */ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Configuration des bibliotheques WPi afin d'utiliser la numérotation des GPIO selon les numéros WPi. Si la bibliothèque ne s'initialise pas, affichage d'un message d'erreur*/ if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Broches WPi en sortie pinMode(LED_VERTE,OUTPUT); // Broches en entrées pinMode(BP1,INPUT); pullUpDnControl(BP1,PUD_UP); // Activation Pull Up sur entrée while(1) { system("clear"); EtatBP1=digitalRead(BP1); // Lecture de l’état du bouton poussoir if(EtatBP1 == APPUYE) // Si BP1 est appuyé alors { printf("Le bouton BP1 est appuyé.\n"); printf("Attendre 5 secondes avant un nouvel appui.\n"); // Allumage de la LED verte digitalWrite(LED_VERTE,!EtatBP1); delay(5000); } // Extinction de la LED verte digitalWrite(LED_VERTE,!EtatBP1); }; return 0; }

Validation 5

- Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier le fonctionnement.

### Quatrième programme : Utilisation de la fonction Modulation de Largeur d’Impulsions (MLI) de la sortie WPi1.

#### Fonction spéciale de la broche WPi1 de la carte Raspberry Pi.

La broche WPi1 possède une fonction spéciale en plus de la commande en tout ou rien de cette sortie. Il s’agit d’une fonctionnalité matérielle de Modulation de Largeur d’Impulsions (ou Pulse Width Modulation). Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour réaliser des variateurs, des pilotages de moteurs…

Seule la broche WPi1 possède cette fonctionnalité matérielle.

#### Caractéristiques d’un signal électrique périodique de forme rectangulaire.

#### Définition d’un signal de type MLI.

Il est très souvent nécessaire de faire varier la puissance transmise à une charge. Par exemple, l'intensité d'une lampe doit varier ou la vitesse d'un moteur doit être réglée. La première idée qui vient à l'esprit est de faire varier la tension ou le courant dans la charge. Mais il faut pour cela des circuits électroniques complexes. Il est généralement beaucoup plus simple d'alterner des instants où la puissance maximale est transmise à la charge avec des moments où aucune puissance n'est transmise. La technique la plus utilisée est la Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) ou Pulse Width Modulation (PWM) en anglais. Comme on le voit sur les signaux de la Figure 8, le signal est de période constante, mais le rapport cyclique du signal varie.

|  | α = 25% |
| --- | --- |
|  | α = 50% |
|  | α = 75% |

Figure 7 : Signaux MLI

#### Influence du rapport cyclique sur la valeur moyenne du signal.

##### Calculs d’application.

- Pour les trois signaux de la Figure 10, indiquez :

- La période des signaux ;

- La fréquence des signaux ;

- Le rapport cyclique de chaque signal ;

- La valeur moyenne de chaque signal.

La période des signaux est de 1ms ;

La fréquence des signaux est: f=11.10-3=1000 Hz=1kHz ;

Le rapport cyclique pour chaque signal :

- Signal 1 : ∝ = 250µs1ms= 250.10-61.10-3=0,25=25% ;

- Signal 2 : ∝ = 500µs1ms= 500.10-61.10-3=0,50=50% ;

- Signal 3 : ∝ = 750µs1ms= 750.10-61.10-3=0,75=75% ;

La valeur moyenne pour chaque signal :

- Signal 1 : Vmoy=250.10-6 ×101.10-3=2,5V ;

- Signal 2 : Vmoy=500.10-6 ×101.10-3=5,0V ;

- Signal 3 : Vmoy=750.10-6 ×101.10-3=7,5V ;

Validation 6

En analysant les résultats des rapports cycliques et des valeurs moyennes des signaux de la Figure 10, déterminez une relation générale qui lie la valeur moyenne d’un signal rectangulaire au rapport cyclique et à la valeur maximale de celui-ci.

En analysant les calculs ci-dessus, il est possible de déduire la relation suivante entre valeur moyenne, valeur maximale et rapport cyclique :

Vmoy= ∝ × Vmax

Figure 8 : Application du calcul de la valeur moyenne et généralisation

#### Programmation numéro 1 PWM. Rapport cyclique fixe.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme sur la sortie Wiring Pi 1 (WPi1).

#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } printf("PWM sur sortie GPIO18\n"); pinMode(1,PWM_OUTPUT); // Initialisation PWM sur broche WPi1 pwmSetMode(PWM_MODE_MS); pwmSetRange(100); // 100 paliers de variation possibles pwmWrite(1,0); // PWM à 0% while(1) { pwmWrite(1,100); // PWM à 100% sur la sortie } return 0; }

Le programme ci-dessus met la sortie WPi1 en mode PWM et met le rapport cyclique à 1.

Validation 7

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

- Mesurer la valeur moyenne de la tension sur la broche WPi1 à l’aide d’un voltmètre. Vous détaillerez vos réglages du voltmètre afin que celui-ci mesure bien la valeur moyenne de la tension sur la sortie WPi1. Reporter cette valeur dans la colonne « Valeur moyenne » du Tableau 1.

- Modifier le programme afin de compléter la colonne « Valeur moyenne » du Tableau 1.

- Analyser vos mesures et déduire les valeurs du rapport cyclique correspondant à chaque mesure effectuée. Compléter, avec vos valeurs, la colonne « Rapport Cyclique » du Tableau 1.

- Déterminer, en analysant la description des fonctions pwmWrite (int pin, int value) et pwmSetRange (unsigned int range):

- Le rôle de chacune de ces fonctions ;

Validation 8

Le rôle des paramètres pin et value de la fonction pwmWrite ;

- Le rôle du paramètre range de la fonction pwmSetRange ;

- La relation mathématique entre le paramètre value de pwmWrite et le paramètre range de pwmSetRange sur le rapport cyclique du signal sur la sortie WPi1.

Le rôle des fonctions :

pwmWrite : permet d’affecter à la sortie WPi1 le rapport cyclique désiré ;

pwmSetRange : permet d’initialiser le nombre de paliers souhaités pour la plage de variation du rapport cyclique ;

Paramètre pin : ce paramètre définit la broche concernée par le mode PWM ;

Paramètre value : ce paramètre indique le palier de réglage du rapport cyclique ;

Paramètre range : ce paramètre indique le nombre de paliers de réglage du rapport cyclique ;

La relation qui lie le rapport cyclique aux paramètres value et range est la suivante :

∝%= value ×100range

- Déduire et compléter l’allure des signaux de la colonne « Chronogrammes » du Tableau 1 pour chacune des valeurs de rapport cyclique trouvées précédemment.

Validation 9

Tableau 1 : PWM sur la sortie WPi1

| Valeur décimale du paramètre « value » de la fonction pwmWrite | Valeur moyenne mesurée (V) | Rapport cyclique (%) | Chronogrammes |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | 0,76 | 25 |  |
| 50 | 1,55 | 50 |  |
| 75 | 2,30 | 75 |  |
| 100 | 3,10 | 100 |  |

#### Programmation numéro 2 PWM. Variation du rapport cyclique.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme sur la sortie Wiring Pi 1 (WPi1).

#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char *argv[]) { int up; if(getuid()!=0) { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } printf("PWM sur sortie WPi1\n"); pinMode(1,PWM_OUTPUT); // Sortie WPi1 en mode PWM // Par défaut, il y a 1024 paliers pwmSetMode(PWM_MODE_MS); pwmWrite(1,0); // Rapport cyclique à 0% while(1) { for(up=0;up<=1024;up++) // Boucle qui augmente le rapport // cyclique de 0,097 % toutes les 2ms { pwmWrite(1,up); delay(2); } for(up=1024;up>=0;up--) // Boucle qui diminue le rapport // cyclique de 0,097 % toutes les 2ms { pwmWrite(1,up); delay(2); } } ; return 0; }

Ce programme permet l’allumage progressif de la LED1 en 2 secondes environ (1024 paliers séparés de 2ms). Puis le programme éteint progressivement la LED1 en 2 secondes environ (1024 paliers séparés de 2ms).

Ces séquences sont répétées indéfiniment.

Validation 10

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

#### Programmation numéro 3 PWM. Commande en PWM d’un allumage de lampe.

- Modifier le programme précédent de manière à allumer la LED rouge de manière progressive jusqu’au maximum de l’éclairement en 3 secondes environ et avec 100 paliers différents lors d’un appui bref sur le bouton BP1. L’extinction se fera de la même manière que l’allumage mais un appui sur le bouton BP2.

Correction possible du programme.

#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define BP1 3 // BP1 sur WPi3 #define BP2 4 // BP2 sur WPi4 #define APPUYE 0 // APPUYE = Niveau logique 0 #define RELACHE 1 // RELACHE = Niveau logique 1 int main(int argc, char *argv[]) { int up; // Variable d'incrémentation char EtatBP1=0; // Variable d'état de BP1 char EtatBP2=0; // Variable d'état de BP2 /* Test de la connexion en root */ if(getuid()!=0) { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Test initialisation correcte WPi */ if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } /* Mise en entrée des broches liées aux boutons poussoirs */ pinMode(BP1,INPUT); pinMode(BP2,INPUT); /* Activation des PULL-UP internes pour éviter les résistances de rappel*/ pullUpDnControl(BP1,PUD_UP); pullUpDnControl(BP2,PUD_UP); printf("PWM sur sortie GPIO18\n");/* Message à l'écran */ pinMode(1,PWM_OUTPUT); // Configuration briche WPi 1 en mode PWM pwmSetMode(PWM_MODE_MS); // Choix de la configuration du mode de PWM pwmSetRange(100); // Définition du nombre de palier // 0 -> 0% // 100 -> 100% pwmWrite(1,0); // PWM a 0% while(1) { EtatBP1 = digitalRead(BP1); // Lecture Etat de BP1 EtatBP2 = digitalRead(BP2); // Lecture Etat de BP2 /* Si BP1 appuyé */ if((EtatBP1 == APPUYE)) { /* Alors allumage de la LED avec 100 paliers séparés d'une pause de 30ms */ for(up=0;up<=100;up++) { pwmWrite(1,up); delay(30); } } /* Sinon si BP2 appuyé */ else if(EtatBP2 == APPUYE) { /* Extinction de la LED avec 100 paliers séparés d'une pause de 30ms */ for(up=100;up>=0;up--) { pwmWrite(1,up); delay(30); } } }; return 0; }

Validation 11

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien au cahier des charges demandé.

#### Programmation numéro 4 PWM. Commande en PWM d’un allumage de lampe.

- Modifier le programme précédent de manière à allumer la LED rouge de manière progressive jusqu’au maximum de l’éclairement en 3 secondes environ et avec 100 paliers différents lors d’un appui bref sur le bouton BP1. L’extinction se fera de la même manière que l’allumage mais un appui sur le bouton BP1.

Correction possible du programme.

#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define BP1 3 // BP1 sur WPi3 #define APPUYE 0 // APPUYE = Niveau logique 0 #define RELACHE 1 // RELACHE = Niveau logique 1 int main(int argc, char *argv[]) { int up; // Variable d'incrémentation char EtatBP1=0; // Variable d'état de BP1 char EtatLED=0; // Varible d'état de la LED /* Test de la connexion en root */ if(getuid()!=0) { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } /* Test initialisation correcte WPi */ if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } /* Mise en entrée de la broche liée à BP1 */ pinMode(BP1,INPUT); /* Activation du PULL-UP interne pour éviter la résistance de rappel*/ pullUpDnControl(BP1,PUD_UP); /* Message à l'écran */ printf("PWM sur sortie GPIO18\n"); pinMode(1,PWM_OUTPUT); // Configuration briche WPi 1 en mode PWM pwmSetMode(PWM_MODE_MS); // Choix de la configuration du mode de PWM pwmSetRange(100); // Définition du nombre de palier // 0 -> 0% // 100 -> 100% while(1) { EtatBP1 = digitalRead(BP1); // Lecture Etat de BP1 /* Si BP1 appuyé et que la LED est éteinte complétement */ if((EtatBP1 == APPUYE)&&(EtatLED == 0)) { /* Alors allumage de la LED avec 100 paliers séparés d'une pause de 30ms */ for(up=0;up<=100;up++) { pwmWrite(1,up); delay(30); } EtatLED = 1; //Indication que la LED est maintenant allumée } /* Si BP1 appuyé et que la LED est allumée complétement */ else if((EtatBP1 == APPUYE) && (EtatLED == 1)) { /* Alors extinction de la LED avec 100 paliers séparés d'une pause de 30ms */ for(up=100;up>=0;up--) { pwmWrite(1,up); delay(30); } EtatLED = 0; //Indication que la LED est maintenant éteinte } }; return 0; }

Validation 12

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien au cahier des charges demandé.

### Pilotage d’un afficheur à cristaux liquides compatible Hitachi HD44780 avec une carte Raspberry Pi.

#### Introduction aux afficheurs LCD intelligents.

#### Principe des cristaux liquides

#### Les différents principes d’affichage des LCD.

#### Brochage.

#### Commande d'un afficheur LCD.

#### Le jeu de caractères standard

### Mise en œuvre en mode 4 bits avec la carte Raspberry Pi.

#### Câblage à réaliser.

L’afficheur LCD sera commandé en mode 4 bits afin de limiter l’utilisation des broches GPIO. Attention la broche R/W de l’afficheur doit absolument être reliée à la masse du montage.

Validation 13

Figure 9 : Schéma de câblage de l’écran LCD

Figure 10 : Aperçu d’une représentation possible du câblage sur une plaquette d’essais

#### Objectifs.

Un problème de mise en œuvre de l’accès à distance d’une carte Raspberry Pi est de connaître l’adresse IP attribuée à celle-ci lorsqu’elle se connecte à un serveur DHCP.

Il existe deux solutions pour répondre à ce problème :

- La première consiste à rendre l’adresse IP de la carte Raspberry Pi statique. L’adresse se retrouve donc fixe sur le réseau. Il suffit de noter cette adresse sur la carte et il sera facile de se connecter à distance. L’inconvénient majeur de cette solution est que cette carte ne pourra pas être branchée sur un réseau différent que celui pour lequel elle a été configurée sans une reconfiguration.

- La seconde consiste à programmer un affichage de l’adresse IP attribuée par le serveur DHCP sur un écran. Cette solution est plus pratique, car notre carte pourra être branchée sur n’importe quel réseau si celui-ci est équipé d’un serveur DHCP. L’inconvénient réside dans le programme à réaliser et dans le câblage.

Vous allez devoir concevoir un programme en langage C qui récupère les informations suivantes :

- Nom de la carte ;

- Température du processeur ;

- Adresse IP de la carte.

Ces informations seront affichées, sur un afficheur à cristaux liquides de 2 lignes de 16 caractères compatible avec le contrôleur Hitachi HD44780, cycliquement toutes les 10 secondes avec un temps de 3 secondes entre chaque donnée affichée. Le reste du temps, la LED1 clignotera à une fréquence de 1Hz environ. L’adresse IP restera affichée pendant le clignotement de la LED1.

Le programme devra se lancer automatiquement au chargement du système d’exploitation.

#### Prise en main des bibliothèques de contrôle de l’affichage.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Initialisation de l'afficheur en mode 4 bits lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } delay(80); /* Ecran d'acceuil */ // Affichage d’un message sur la console printf("Programme d'affichage sur écran LCD\n"); // Affichage d’un message sur la première ligne du LCD lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "TSTI2D 2012/2013") ; // Affichage d’un message sur la deuxième ligne du LCD lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, " Raspberry Pi ") ; // Attente de 3 secondes avant effacement delay(3000); lcdClear(lcd1); // Attente de 80ms pour prise en compte de la commande d’effacement delay(80); while(1); // Bouclage infini return 0 ; }

Ce programme affiche sur l’écran LCD les lignes ci-dessous. Après 3 secondes environ l’écran est effacé.

Validation 14

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

#### Récupération et affichage du nom de la machine.

La fonction gethostname retourne une chaîne de caractère qui contient le nom de la machine sur laquelle s’exécute le programme. Nous allons donc utiliser cette fonction pour afficher le nom de notre Raspberry.

- Saisir le programme ci-dessous. Analyser le code et déduire les actions réalisées par ce programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> // Prototype de la procédure d'affichage du nom de la machine void Affiche_Host(void); int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } // Initialisation de l'afficheur lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } delay(80); /* Ecran d'acceuil */ printf("Programme d'affichage sur écran LCD\n"); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "TSTI2D 2012/2013") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, " Raspberry Pi ") ; delay(3000); lcdClear(lcd1); delay(80); // Appel de la procédure d'affichage du nom de la machine Affiche_Host(); while(1); return 0 ; } /********************************************************/ /* Procédure d'affichage du nom de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_Host(void) { char host[15]; // Déclaration d'un tableau de stockage du nom int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur gethostname(host,15); // Récupération du nom de la machine // Affichage du nom de la machine à l’écran de la console printf("Nom de machine: %s\n", host); }

Ce programme affiche sur l’écran de la console le nom de la carte Raspberry Pi.

Validation 15

Faire la compilation, exécuter le programme et vérifier que le fonctionnement de ce programme correspond bien à votre analyse.

- Modifier le programme ci-dessus afin qu’il affiche le nom de la machine sur l’afficheur LCD. La mise en forme de l’affichage est donnée sur la Figure 16. Le nom de la machine sera affiché sur la deuxième ligne.

Correction possible du programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> Validation 16 #include <stdint.h> #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> // Prototype de la procédure d'affichage du nom de la machine void Affiche_Host(void); int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } /**************************************************************/ // Initialisation de l'afficheur lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } /************************************************/ delay(80); // Appel de la procédure d'affichage du nom de la machine Affiche_Host(); while(1); return 0 ; } /********************************************************/ /* Procédure d'affichage du nom de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_Host(void) { char host[15]; // Déclaration d'un tableau de stockage du nom int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur gethostname(host,15); // Récupération du nom de la machine // Affichage du nom de la machine sur la console et sur le LCD printf("Nom de machine: %s\n", host); lcdClear(lcd1); delay(80); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "NOM DE MACHINE:") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, host) ; } /********************************************************/

Le résultat de ce programme donne l’écran ci-dessous :

#### Récupération et affichage de l’adresse IP de la carte.

- Modifier le programme en conséquence et valider le fonctionnement.

Correction possible du programme.

#include <stdio.h> Validation 17 #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> // Prototype de la procédure d'affichage de l'adresse IP void Affiche_IP(void); int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } /**************************************************************/ // Initialisation de l'afficheur lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } /************************************************/ delay(80); // Appel de la procédure d'affichage de l'IP machine Affiche_IP(); while(1); return 0 ; } /********************************************************/ /*Procédure d'affichage de l'adresse IP de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_IP(void) { FILE *f = NULL; // Déclaration d'un pointeur sur un fichier char i =0; // Déclaration d'un index char ip[15]; // Déclaration d'un tableau de stockage de l'IP int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur lcdClear(lcd1); // Effacement du LCD delay(80); // Delai pour prise en compte de l'effacement // Récupération de l'adresse IP et redirection de l'affichage // dans le fichier texte "ip.txt" system("hostname -I > ip.txt"); // Ouverture du fichier "ip.txt" en lecture seule f = fopen("ip.txt","r"); // Test si le fichier est existant if(f != NULL) { // Lecture de l'adresse IP et stockage dans le tableau "ip" while(!feof(f)) fread(ip, 1,15,f); // Fermeture du fichier "ip.txt" fclose(f); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "Adresse IP Carte") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; i=0; // Affichage de l'adresse par commande "lcdPutchar" // car il faut tester le caractère de fin qui est // un retour chariot "\n". while(ip[i] != '\n') { lcdPutchar(lcd1, ip[i]); i++; } } delay (3000) ; // Delai d'attente pour lecture lcdClear(lcd1); // Effacement du LCD delay(100); // Delai pour prise en compte de l'effacement } /********************************************************/

Le résultat de ce programme donne l’écran ci-dessous :

#### Récupération et affichage de la température du processeur.

- Modifier le programme en conséquence et valider le fonctionnement.

Correction possible du programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> Validation 18 #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> // Prototype de la procédure d'affichage de la temp du processeur void Affiche_Temp(void); int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } /**************************************************************/ // Initialisation de l'afficheur lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } /************************************************/ delay(80); // Appel de la procédure d'affichage de la temp du processeur Affiche_Temp(); while(1); return 0 ; } /********************************************************/ /*Procédure d'affichage de la température du processeur de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_Temp(void) { FILE *f = NULL; // Déclaration d'un pointeur sur un fichier char i =0; // Déclaration d'un index char temp[7]; // Déclaration d'un tableau de stockage de la température int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur lcdClear(lcd1); // Effacement du LCD delay(80); // Delai pour prise en compte de l'effacement // Récupération température dans le fichier texte "temp.txt" system("/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp ¦ cut -c6- > temp.txt"); // Ouverture du fichier "ip.txt" en lecture seule f = fopen("temp.txt","r"); // Test si le fichier est existant if(f != NULL) { //fseek(f,5,SEEK_SET); fgets(temp,7,f); // Fermeture du fichier "ip.txt" fclose(f); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "Temp processeur") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, temp) ; } delay (3000) ; // Delai d'attente pour lecture lcdClear(lcd1); // Effacement du LCD delay(80); // Delai pour prise en compte de l'effacement } /********************************************************/

### Programme complet.

- Reprendre les 3 procédures écrites ci-dessus et proposer un programme complet fonctionnel répondant au fonctionnement demandé.

Correction possible du programme.

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #include <wiringPi.h> #include <lcd.h> // Prototype de la procédure d'affichage du nom de la machine void Affiche_Host(void); // Prototype de la procédure d'affichage de l'adresse IP void Affiche_IP(void); // Prototype de la procédure d'affichage de la temp du processeur void Affiche_Temp(void); int main (void) { int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur char i = 0; // Variable d'incrémentation unsigned char EtatIO =0; // Variable d'état de la sortie WPi 4 /* Test du mode "root" et de l'intallation correcte de WiringPi*/ if(getuid()!=0) //wiringPi requires root privileges { printf("Error:wiringPi must be run as root.\n"); return 1; } if(wiringPiSetup()==-1) { printf("Error:wiringPi setup failed.\n"); return 1; } /**************************************************************/ // Broche WPi 4 en sortie pinMode(4,OUTPUT); // Initialisation de l'afficheur lcd1 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 9, 0,1,2,3,0,0,0,0) ; /* Test de la bonne initialisation de l'afficheur*/ if (lcd1 == -1) { printf ("lcdInit failed\n") ; return 1 ; } /************************************************/ delay(80); /* Ecran d'acceuil */ printf("Programme d'affichage sur écran LCD\n"); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "TSTI2D 2012/2013") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, " Raspberry Pi ") ; delay(3000); while(1) { /* Clignotement d'une LED sur WPi 4 */ digitalWrite(4,EtatIO); EtatIO = !EtatIO; /************************************/ delay (1000) ; /* Toutes les 10sec affichage IP */ i++; if(i==10) { digitalWrite(4,0); // Extinction LED i=0; // Appel de la procédure d'affichage du nom de la machine Affiche_Host(); // Appel de la procédure d'affichage de la temp du processeur Affiche_Temp(); // Appel de la procédure d'affichage de l'IP machine Affiche_IP(); } }; return 0 ; } /********************************************************/ /* Procédure d'affichage du nom de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_Host(void) { char host[15]; // Déclaration d'un tableau de stockage du nom int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur gethostname(host,15); // Récupération du nom de la machine // Affichage du nom de la machine lcdClear(lcd1); delay(80); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "NOM DE MACHINE:") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, host) ; delay (3000) ; // Delai d'attente pour lecture } /********************************************************/ /********************************************************/ /*Procédure d'affichage de l'adresse IP de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_IP(void) { FILE *f = NULL; // Déclaration d'un pointeur sur un fichier char i =0; // Déclaration d'un index char ip[15]; // Déclaration d'un tableau de stockage de l'IP int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur lcdClear(lcd1); // Effacement du LCD delay(80); // Delai pour prise en compte de l'effacement // Récupération de l'adresse IP et redirection de l'affichage // dans le fichier texte "ip.txt" system("hostname -I > ip.txt"); // Ouverture du fichier "ip.txt" en lecture seule f = fopen("ip.txt","r"); // Test si le fichier est existant if(f != NULL) { // Lecture de l'adresse IP et stockage dans le tableau "ip" while(!feof(f)) fread(ip, 1,15,f); // Fermeture du fichier "ip.txt" fclose(f); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "Adresse IP Carte") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; i=0; // Affichage de l'adresse par commande "lcdPutchar" // car il faut tester le caractère de fin qui est // un retour chariot "\n". while(ip[i] != '\n') { lcdPutchar(lcd1, ip[i]); i++; } } } /********************************************************/ /********************************************************/ /*Procédure d'affichage de la température du processeur de la Raspberry */ /********************************************************/ void Affiche_Temp(void) { FILE *f = NULL; // Déclaration d'un pointeur sur un fichier char i =0; // Déclaration d'un index char temp[7]; // Déclaration d'un tableau de stockage de la température int lcd1 ; // Déclaration de l'afficheur lcdClear(lcd1); // Effacement du LCD delay(80); // Delai pour prise en compte de l'effacement // Récupération température dans le fichier texte "temp.txt" system("/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp ¦ cut -c6- > temp.txt"); // Ouverture du fichier "ip.txt" en lecture seule f = fopen("temp.txt","r"); // Test si le fichier est existant if(f != NULL) { //fseek(f,5,SEEK_SET); fgets(temp,7,f); // Fermeture du fichier "ip.txt" fclose(f); lcdPosition (lcd1, 0, 0) ; lcdPuts (lcd1, "Temp processeur") ; lcdPosition (lcd1, 0, 1) ; lcdPuts (lcd1, temp) ; } delay (3000) ; // Delai d'attente pour lecture } /********************************************************/

### Lancement d’une application en tâche de fond au démarrage du système d’exploitation.

#### Lancement des applications.

Validation 19

Lancer le programme du paragraphe 2.8 en « arrière plan ». Vérifier que celui fonctionne bien en arrière plan et que la console reste accessible. Arrêter le programme.

#### Modification d’un fichier de démarrage du système.

Lorsque le système démarre, il exécute le contenu de fichiers scripts. Le dernier des fichiers exécutés au démarrage est le fichier /etc/rc.local.

Pour lancer une application au démarrage, il suffira d’écrire la ligne de commande qui permet son exécution dans le fichier /etc/rc.local.

Cette ligne de commande devra se situer juste avant la ligne qui contient exit 0.

- Modifier en conséquence le fichier /etc/rc.local afin de lancer en « tâche de fond » au démarrage le programme du paragraphe 2.8.

Validation 20

Rebooter la carte Raspberry Pi et vérifier que votre programme se lance bien sans aucune intervention manuelle.

- Remettre le système en démarrage normal en enlevant la ligne ajoutée dans le fichier /etc/rc.local.