Configuration d’une carte Raspberry Pi en serveur DHCP.

Le protocole DHCP.

## Introduction au protocole DHCP (Dynamic Host Control Protocol).

Ce protocole permet aux administrateurs de réseaux TCP/IP de configurer les postes clients de façon automatique.

### Problématique.

Comment attribuer une adresse IP et gérer un plan d'adressage d'un réseau local de manière efficace et automatique ?

Figure 1: Réseau simple avec un serveur DHCP

Lorsque l'on connecte une machine à un réseau TCP/IP, cette machine doit disposer :

- D’une adresse IP unique dans le réseau qui appartient au même réseau logique toutes les autres machines du réseau ;

- D’un masque de sous-réseau, identique à tous les hôtes du réseau.

Pour configurer les adresses IP et les masques de sous-réseau de chacune des machines il y a deux solutions :

- Une configuration manuelle. Il s'agit de configurer chaque machine manuellement en évitant d'attribuer deux fois la même configuration à des machines différentes. Le plan d'adressage devra être soigneusement noté sur un document.

- Une configuration automatique. Il s'agit d'installer un serveur DHCP sur le réseau et de configurer toutes les machines afin qu'elle puisse obtenir de ce serveur leur configuration IP.

### Intérêt du protocole DHCP.

Le protocole DHCP simplifie la configuration des postes clients. Lors de la configuration manuelle des postes vous pouvez commettre des erreurs de saisie. Ces erreurs peuvent créer des problèmes de communication ou des incidents liés aux adresses IP dupliquées. La configuration manuelle des machines implique des tâches supplémentaires pour l'administrateur réseau.

Une configuration automatique permet de s'assurer que tous les postes clients utilisent des informations de configuration exactes. De plus, la configuration automatique permet de centraliser la gestion de la configuration de tous les postes. L'utilisation d'un serveur DHCP permet également d'avoir un nombre de postes informatiques plus important que le nombre d'adresses IP disponibles (en supposant que toutes les machines sont pas connectées en même temps sur le réseau).

## Principe d'allocation des adresses IP.

Le protocole DHCP gère l'attribution et la libération dynamique des configurations IP en louant ces configurations aux clients par l'utilisation d'un bail. Le bail DHCP spécifie la durée pendant laquelle le client peut utiliser les données de configuration fournies par le serveur avant de les restituer.

- L’attribution d’un bail DHCP est appelé processus de création d’un bail DHCP ;

- Le bail DHCP peut être renouvelé par un processus de renouvellement du bail.

### Création d’un bail DHCP.

Le processus de création d’un bail comprend 4 phases distinctes :

- La demande de bail du client par une requête DHCPDISCOVER ;

- L’offre de service de bail du serveur par une trame DHCPOFFER ;

- La sélection de l’offre par le client par une trame DHCPREQUEST ;

- Un accusé de réception du serveur qui valide la demande par une trame DHCPACK.

Figure 2: les 4 étapes de l'attribution d'un bail DHCP (A compléter suivant les informations ci-dessus)

#### La demande de bail.

Le client désire obtenir une configuration TCP/IP valide. Il émet une requête DHCPDISCOVER en diffusion (broadcast) sur le réseau. Lors de cette requête l’adresse IP source du client est fixée à 0.0.0.0 car il ne possède pas encore d’adresse IP valide. L’adresse de destination est 255.255.255.255, il s’agit de l’adresse de diffusion.

Dans cette requête, le client donne son adresse MAC afin que le serveur puisse savoir quelle est la machine qui demande un bail de connexion.

Le client attend une réponse du serveur. Si aucune réponse n’arrive après une seconde, le client renouvelle sa demande. Le client renouvellera les demandes suivantes après 9 secondes, puis après 13 secondes, puis après 16 secondes. Si aucune réponse du serveur n’est envoyée, le client renouvellera sa demande toutes les 5 minutes pour ne pas alourdir le trafic sur le réseau.

#### Offre de service de bail.

Le serveur DHCP répond en proposant une offre de service sous la forme d’une trame DHCPOFFER.

Dans cette trame le serveur donne les informations suivantes :

- L’adresse IP proposée au client demandeur ;

- L’adresse MAC du client demandeur ;

- Le masque de sous-réseau ;

- La durée du bail ;

- L’adresse IP du serveur DHCP.

Le DHCP réserve l’adresse IP offerte au client afin qu’elle ne soit pas dupliquée sur le réseau.

#### Sélection de l’offre par le client.

Le client sélectionne la première offre reçue de la part d’un serveur DHCP. Il confirme l’acceptation du bail par l’envoi d’une trame de diffusion DHCPREQUEST contenant l’adresse IP du serveur DHCP retenue.

#### Accusé de réception par le serveur.

Le serveur DHCP accuse réception de l’acceptation de service par le client par une trame DHCPACK.

### Renouvellement d’un bail DHCP.

Le processus de renouvellement d’un bail DHCP permet au client de mettre à jour ses données de configuration.

Le client tente de renouveler ses données avant l’expiration du bail. Le premier essai intervient à 50% de la durée du bail.

Le processus de renouvellement d’un bail comprend 2 phases distinctes :

- La demande de renouvellement du bail du client par une requête DHCPREQUEST directement vers le serveur qui a attribué le bail ;

- Un accusé de réception du serveur qui valide la demande de renouvellement par une trame DHCPACK.

Figure 3: Processus de renouvellement d'un bail (A compléter suivant les informations ci-dessus)

Si le client DHCP ne parvient pas à renouveler son bail la première fois, un nouvel essai est prévu avec l’envoi d’une trame DHCPDISCOVER lorsque la durée du bail a atteint 87,5% de la durée maximale de celui-ci.

## La norme DHCP.

### Protocole DHCP.

Le fonctionnement du protocole DHCP est décrit dans le document Request For Comments 2131 (RFC 2131).

### Les messages DHCP.

Figure 4 : Les messages DHCP

Configuration d’un serveur DHCP sous GNU/Linux avec une Raspberry Pi.

Vous allez configurer un serveur DHCP, fonctionnant sous GNU/Linux, embarqué sur une carte Raspberry Pi. L’objectif est de pouvoir procéder à terme à la création d’un réseau local de téléphonie sur IP (ToIP) selon le schéma ci-dessous :

Figure 5: Réseau local de téléphonie sur IP

## Préparation des distributions GNU/Linux.

Les cartes Raspberry Pi devront être équipées de deux distributions Raspian configurées différemment :

- Une distribution « classique » sans serveur DHCP installé ;

- Une distribution avec un serveur DHCP.

- Procédez à l’installation sur les cartes SD mises à votre disposition des distributions Raspian.

## Adresse IP statique du serveur DHCP.

Les interfaces réseaux du serveur DHCP doivent obligatoirement être configurées en IP statique. La première étape de configuration du serveur DHCP consiste donc à attribuer à l’interface réseau eth0 de la carte Raspberry Pi une adresse IP statique. Cette interface devra avoir une adresse IP privée de classe C finissant par x.x.x.2.

- Choisissez l’adresse IP de classe C privée que vous voulez affecter au serveur DHCP.

Choix d’une adresse privée de classe C pour le serveur DHCP : 192.168.1.2.

- Connectez-vous en administrateur et en local sur la carte Raspberry Pi qui doit assurer la fonction de DHCP.

- Faites une copie de sauvegarde du fichier /etc/network/interfaces en /etc/network/interfaces.bak.

Ligne de commande pour la copie de sauvegarde du fichier :

cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

- Editez le fichier /etc/network/interfaces. Saisissez les données ci-dessous en complétant les champs en italique avec les données dépendantes de l’adresse IP choisie pour le serveur DHCP:

auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet static

address  	192.168.1.2

netmask 		255.255.255.0

network 		192.68.1.0

broadcast	192.168.1.255

- Réalisez le câblage réseau ci-dessous.

Figure 6 : Réseau initial.

- Sauvegardez vos modifications, redémarrez le serveur DHCP et vérifiez la prise en compte de son adressage statique.

Commande pour déterminer l’adresse IP de la carte : ifconfig eth0.

## Configuration du serveur DHCP.

### Configuration du serveur avec uniquement une attribution d’adresses dynamique.

Instructions :

- L’adresse du réseau est 192.168.x.0/24 ;

- La plage de distribution des adresses sera de 192.168.x.10 à 192.168.x.30 ;

- La durée du bail par défaut sera d’une heure ;

- La durée du bail maximum sera de deux heures.

Toute modification de la configuration du serveur DHCP nécessitera le redémarrage de celui-ci par le script isc-dhcp-server avec l’option restart depuis le répertoire /etc/init.d.

./isc-dhcp-server restart

- Connectez-vous en administrateur et en local sur la carte Raspberry Pi qui doit assurer la fonction de DHCP. Faites une copie de sauvegarde du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf en /etc/dhcp/dhcpd.bak.

Ligne de commande pour la copie de sauvegarde du fichier :

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bak

- Editez le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Saisissez les données ci-dessous en complétant les champs en italique avec les données de configurations fournies. Les lignes commençant par # sont considérées comme des commentaires et ne sont pas prises en compte dans la configuration.

#########################

# Configuration du DHCP #

#########################

# Mode autoritaire

authoritative;

#Durée de bail DHCP

default-lease-time 3600;

max-lease-time 7200;

#Etendue de la plage des adresses attribuées

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0

{

range 192.168.1.10 192.168.1.30;

# Autorisation de toute demande de connexion

allow-unknown-clients;

}

- Sauvegardez vos modifications, redémarrez le serveur DHCP en lançant le script isc-dhcp-server avec l’option restart depuis le répertoire /etc/init.d. Vérifiez que le serveur a démarré correctement.

- Mettez sous tension et configurez le poste Windows XP afin qu’il obtienne une adresse IP automatiquement depuis un serveur DHCP. Mettez sous tension la deuxième carte Rasperry Pi, elle est configurée par défaut pour obtenir une adresse IP automatiquement depuis un serveur DHCP.

- Réalisez le câblage réseau ci-dessous (Attention ce réseau ne doit pas être relié au réseau de l’établissement):

Attention à vérifiez que le pare-feu de la machine Windows XP est désactivé.

Figure 7: Câblage à réaliser

- Vérifiez du côté serveur DHCP que les baux d’adresses IP sont bien attribués en affichant le contenu du fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases.

Fichier dhcpd.lease contenant le bail du poste Windows XP :

lease 192.168.1.30 {

starts 3 2013/02/27 01:46:06;

ends 3 2013/02/27 01:50:06;

cltt 3 2013/02/27 01:46:06;

binding state active;

next binding state free;

rewind binding state free;

hardware ethernet 00:1d:60:6f:db:8a;

uid "\001\000\035`o\333\212";

client-hostname "poste XP";

}

- Complétez le tableau ci-dessous à l’aide des informations contenues dans le fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases.

|  | Adresse IP attribuée par le serveur DHCP | Adresse MAC |
| --- | --- | --- |
| PC sous Windows XP | @IP affichée avec la commande ipconfig /all depuis l’invite de commande. | @MAC affichée avec la commande ipconfig /all depuis l’invite de commande. |
| Client Raspberry Pi | @IP affichée avec la commande ifconfig eth0. | @MAC affichée avec la commande ifconfig eth0. |

- Vérifiez que les adresses IP attribuées sont bien dans la plage d’attribution demandée en consigne.

Les adresses IP des 2 clients sont obligatoirement dans la plage d’adresse configurée sur le serveur DHCP.

### Attribution d’une adresse fixe par le serveur DHCP.

Le protocole DHCP est conçu pour attribuer de manière dynamique des configurations réseaux à des clients connectés, en exploitant une réserve d’adresses IP.

Le serveur DHCP essaye d’attribuer, autant que possible, toujours la même adresse IP aux clients. Attention, ce n’est pas une obligation, car cela dépendra des adresses IP disponibles et du nombre de clients désirants se connecter.

Dans certains cas, il est nécessaire que certains clients soient assurés de se voir attribuer une adresse IP dont la valeur ne changera jamais. Un serveur DHCP permet cette possibilité.

L’attribution d’une adresse IP fixe à un client par le serveur DHCP nécessite de connaitre l’adresse MAC de ce client. Il sera préférable d’attribuer des adresses IP fixes en dehors de la plage attribuée dynamiquement.

Par exemple, un client avec l’adresse MAC, 10:BF:48:DF:3E:17 doit toujours se voir attribuer l’adresse IP : 172.17.75.113 par le serveur DHCP.

Le fichier de configuration du serveur DHCP, /etc/dhcp/dhcpd.conf, devra contenir les lignes suivantes à la fin du fichier.

host nom_de_la_machine

{

hardware ethernet 	10:BF:48:DF:3E:17 ;

fixed-address 		172.17.75.113 ;

}

- Faites une copie de sauvegarde du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf en /etc/dhcp/dhcpd.bak1.

Ligne de commande pour la copie de sauvegarde du fichier :

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bak1

- Editez le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Modifiez la configuration afin d’attribuer l’adresse 192.168.x.3 à la carte client Raspberry Pi.

host Raspberry

{

hardware ethernet 	B8:27:EB:EB:13:4A ;

fixed-address 		192.168.1.3 ;

}

- Vérifiez du côté serveur DHCP que l’adresse IP fixe est bien attribuée pour la carte Raspberry Pi. Expliquez votre méthode pour faire cette vérification.

Il est possible de vérifier que le client a bien l’adresse IP 192.168.1.3 en lançant la commande :

ping 192.168.1.3

Si le client répond, c’est qu’il est bien connecté.

- Affichez le contenu du fichier /var/lib/dhcp/dhcpd.leases, l’attribution de l’adresse 192.168.x.3 y est-elle visible ? Selon-vous, l’attribution d’une adresse fixe par un DHCP est-elle concernée par un bail de location limité dans le temps ? Détaillez votre raisonnement.

L’attribution d’une adresse IP fixe par le DHCP ne donne pas lieu à un bail. En effet, les baux sont réservés uniquement aux adresses attribuées dynamiquement. Pour une IP fixe le bail n’est pas nécessaire car l’attribution dépend d’une adresse MAC. Donc l’adresse IP est réservée à une seule machine. Cette adresse ne peut pas être redistribuée à un autre poste.

Figure 8 : Câblage avec adresse IP fixe

## Analyse des trames réseau.

### Modification du temps d’attribution des baux.

Afin de pouvoir analyser les échanges entre les clients et le serveur DHCP, au moment de l’attribution des baux d’adresses IP et au moment du renouvellement de ceux-ci, vous allez modifier la durée du bail.

L’analyse des trames réseaux sera faite avec le logiciel Wireshark, disponible en téléchargement libre depuis l’adresse : www.wireshark.org/download.html.

Le logiciel Wireshark possède des options de capture. L’une de ces options est détaillée ci-dessous:

| En mode « promiscuous activé », le logiciel capturera, théoriquement, toutes les trames circulantes sur le réseau. Ce mode est le mode par défaut à utiliser. | En mode « promiscuous désactivé », le logiciel capturera uniquement les trames sur le réseau à destination de l’interface sélectionnée. |
| --- | --- |

- Faites une copie de sauvegarde du fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf en /etc/dhcp/dhcpd.bak2.

- Editez le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf. Modifiez la configuration afin d’affecter une durée de bail par défaut et maximum de 4 minutes.

#########################

# Configuration du DHCP #

#########################

# Mode autoritaire

authoritative;

#Durée de bail DHCP

default-lease-time 240;

max-lease-time 240;

#Etendue de la plage des adresses attribuées

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0

{

range 192.168.1.10 192.168.1.30;

# Autorisation de toute demande de connexion

allow-unknown-clients;

}

### Capture et analyse des trames du poste XP depuis le poste XP.

- Lancez et configurez le logiciel Wireshark en mode « promiscuous désactivé » depuis le poste Windows XP afin qu’il ne capture que les trames du protocole DHCP entre le serveur et lui. Vous utiliserez en plus le filtre d’affichage suivant : bootp.dhcp.

- Capturez la demande d’adresse IP initiale du poste XP depuis le poste XP. Pour libérer un bail d’adresse IP, afin de recommencer le processus d’attribution complétement,  depuis un poste Windows il faut utiliser la commande : ipconfig /release. Pour demander un nouveau bail, après une libération, il faut utiliser la commande : ipconfig /renew.

- A l’aide de l’outil « Flow Graph » du menu « Statistics » de Wireshark, mettez sous forme d’un graphique temporel l’ordre des trames de configuration DHCP échangées.

- Analysez l’ordre des trames, le type de trame, la destination et la source des trames. Vérifiez que le protocole d’attribution d’une adresse IP par un serveur DHCP correspond bien aux données théoriques fournies au paragraphe 2.1, page 3, de ce document.

Les captures montrent l’ordre d’échange des trames pour l’attribution d’une adresse IP par le serveur DHCP (@IP 192.168.1.2) pour le poste Windows XP (@IP 192.168.1.30).

- La première trame, DHCP Discover est émise en diffusion (255.255.255.255) depuis l’adresse IP 0.0.0.0 car le poste XP ne possède pas encore d’adresse.

- Le DHCP propose une offre (DHCP Offer) vers le poste XP en lui attribuant l’adresse 192.168.1.30.

- Le poste XP répond en diffusion par une trame DHCP Request pour indiquer qu’il accepte l’offre du DHCP.

- Le serveur DHCP valide l’attribution par une trame DHCP Ack.

Ce déroulement est conforme au protocole défini au paragraphe 2.1 de la page 3.

- Capturez la demande de renouvellement du bail d’adresse IP du poste XP depuis le poste XP.

- A l’aide de l’outil « Flow Graph » du menu « Statistics » de Wireshark, mettez sous forme d’un graphique temporel l’ordre des trames de configuration DHCP échangées.

- Analysez l’ordre des trames, le type de trame, la destination et la source des trames, le temps entre deux renouvellements. Vérifiez que le protocole de renouvellement d’une adresse IP par un serveur DHCP correspond bien aux données théoriques fournies au paragraphe 2.2, pages 4 et 5, de ce document.

Pour un renouvellement d’adresse IP, seule deux trames sont échangées. Ici le bail est de 240s, donc le renouvellement doit se faire toutes les 120s (50% du temps du bail). Les données temporelles montrent bien une demande de renouvellement toutes les 120s. Le renouvellement se passe en deux temps :

- Envoi d’une demande par le client (@IP 192.168.1.30) avec une trame DHCP Request ;

- Acceptation de la demande par le serveur (@IP 192.168.1.2) par une trame DHCP Ack.

Ce déroulement est conforme au protocole défini au paragraphe 2.2 des pages 4 et 5.

### Capture et analyse des trames échangées entre la carte client Raspberry Pi et le serveur DHCP depuis le poste XP.

- Enlevez la configuration d’adressage IP fixe pour la carte Raspberry.

- Configurez le logiciel Wireshark en mode « promiscuous activé » depuis le poste Windows XP afin qu’il ne capture que les trames du protocole DHCP entre la carte client Raspberry Pi et le serveur DHCP. Vous utiliserez en plus le filtre d’affichage suivant :

(ip.dst != @IP_du_poste_XP) && (ip.src != @IP_du_poste_XP) && bootp.dhcp

@IP_du_poste_XP est à remplacer par l’adresse IP attribuée par le serveur DHCP au poste Windows XP.

- Quel est le filtrage d’affichage réalisé par l’expression, (ip.dst != @IP_du_poste_XP) && (ip.src != @IP_du_poste_XP) && bootp.dhcp ? Concluez sur les données qui doivent apparaitre à l’écran.

Ce filtre d’affichage permet de ne pas voir apparaitre les trames à destination et les trames sources du poste Windows XP. L’ajout du filtre bootp.dhcp permet l’affichage uniquement des trames du protocole d’attribution ou de renouvellement des adresses IP.

- Lancez la capture des trames de la demande de bail d’adresse IP initiale de la carte client Raspberry Pi depuis le poste XP.

Pour libérer un bail et recommencer le processus d’attribution complétement d’adresse IP, de la carte client Raspberry Pi, il suffit de : - débrancher physiquement l’interface réseau du client; - de redémarrer le serveur DHCP ; - puis de rebrancher physiquement l’interface réseau du client.

Nom de la carte Raspberry

Adresse IP attribuée à la carte Raspberry

Adresse MAC de la carte Raspberry

- A l’aide de l’outil « Flow Graph » du menu « Statistics » de Wireshark, mettez sous forme d’un graphique temporel l’ordre des trames de configuration DHCP échangées.

- Analysez l’ordre des trames, le type de trame, la destination et la source des trames. Vérifiez si les trames capturées correspondent au protocole d’attribution d’une adresse IP par un serveur DHCP suivant les données théoriques fournies au paragraphe 2.1, page 3 de ce document.

Les captures montrent l’ordre d’échange des trames pour l’attribution d’une adresse IP par le serveur DHCP (@IP 192.168.1.2) pour la carte Raspberry (@IP 192.168.1.29).

Nous ne voyons que 2 trames capturées. Il s’agit des trames de diffusion (broadcast) DHCP Discover et DHCP Request. Les trames unicast (qui ne sont pas de diffusion) DHCP Offer  et DHCP Ack ne sont pas visibles. Il manque la moitié des informations relatives à l’attribution de l’adresse par le serveur DHCP.

- Justifiez pourquoi seules les trames de broadcast circulantes sur le réseau sont visibles depuis le poste XP ?

Pour comprendre pourquoi seulement les deux trames de diffusion sont capturées par le logiwiel Wireshark exécuté sur le poste XP, il faut analyser le câblage du réseau. Un switch permet un aiguillage des trames vers le port sur lequel est connectée la machine concernée par la trame.

Une trame de diffusion est destinée à toutes les machines connectées. Donc cette trame doit être envoyée sur tous les ports du switch.